ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «КОМИГРАЖДАНПРОЕКТ»

Городское поселение «Троицко-Печорск»

Генеральный план

Обоснование

Пояснительная записка

Том 2

Главный инженер института	А.В.Шустиков

Главный архитектор института	                                      А.В.Гришин

Главный архитектор проекта	                                      Т.Г.Пушко

ОГЛАВЛЕНИЕ

Авторский коллектив	3

Состав проектных материалов	4

Введение. Цели и задачи проекта	6

1.	Общие сведения о муниципальном образовании городского поселения  Троицко-Печорске и Троицко-Печорском районе.	7

2.	Инженерно-геологические и климатические условия	8

2.1.	Климатические условия	8

2.2.	Инженерно-геологические условия.	8

3.	АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ	11

3.1.	Планировочная характеристика п.г.т.Троицко-Печорска и д.Б.Сойва	11

3.2.	Градообразующие кадры	11

3.3.	Население	13

3.4.	Жилой фонд	14

3.5.	Общественная застройка	15

3.6.	Улицы, дороги, внешний транспорт	19

3.7.	Выводы комплексного градостроительного анализа территории	21

4.	Обоснование решения задач территориального планирования	22

4.1.	Планировочные ограничения использования территории	23

5.	Основные положения и мероприятия по развитию планировочной               структуры	31

5.1.	Направления по социально-экономическому развитию территорий. Население.	31

5.2.	Функциональное зонирование территории	32

5.3.	Новое жилищное строительство и реконструкция.	34

5.4.	Мероприятия по развитию производственных объектов	38

5.5.	Развитие объектов социальной инфраструктуры	39

5.6.	Развитие природно-экологического каркаса территории. Развитие системы озеленения	41

5.7.	Развитие транспортной инфраструктуры	43

6.  Охрана окружающей среды	47

7. РАЗВИТИЕ  ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	49

7.2	Теплоснабжение. Газоснабжение.	67

7.2.1.  Теплоснабжение.	67

7.2.2  Газоснабжение.	73

7.2.3.   Охранная зона	76

7.3. Электроснабжение.	Ошибка! Закладка не определена.

8.Мероприятия по защите поселения от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	96

9.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ	Ошибка! Закладка не определена.

# Авторский коллектив

| Генеральный директор | – А.А.Макавкин |
| --- | --- |
| Главный инженер института А.В.Шустиков | – А.В.Шустиков |
| Главный архитектор института | – А.В.Гришин |
| Главный архитектор проекта | – Т.Г.Пушко |
| Архитекторы | -Е.К.Думина -Д. С. Королева - О.В.Жданова - Д.И.Киланянц |
| Инженеры Инженер по водоснабжению и канализации Инженер по теплоснабжению и газоснабжению Инженер по электрическим сетям | – О.А.Чир - К.А.Попова - В.Г.Михайлова Р.Ш.Жданова - П.А.Ландрев - Т.А.Апраксина |
| Операторы ПК | - В.А.Коданев |
|  | - А.И.Думин |

Проект выполнен при организационном и творческом участии специалиста Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми  главного архитектора Троицко-Печорского района Новиковой Н.М.

# Состав проектных материалов

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |  |
| Том 1 | Генеральный план муниципального образования городского поселения «Троицко-Печорск». Положение о территориальном планировании. |  |
| Том 2 | Генеральный план муниципального образования городского поселения «Троицко-Печорск». Обоснование. Пояснительная записка. |  |
| 2. Графические материалы |  |  |
|  | Часть I |  |
| 1 | Раздел I. Основной чертеж генерального плана Генеральный план. Основной чертеж. М 1:5000 |  |
| 2 | Раздел II. Схема границ территорий, земель и ограничений их использования. Схема положения Троицко-Печорского МР в составе Республики Коми. Схема границ городского поселения «Троицко-Печорск» |  |
| 3 | Раздел II. Схема границ территорий, земель и ограничений их использования. Схема современного использования территории. Опорный план. М 1:5000 |  |
| 4 | Раздел II. Схема границ территорий, земель и ограничений их использования. Схема зон с особыми условиями использования территорий, М 1:10 000 |  |
| 5 | Раздел II. Схема границ территорий, земель и ограничений их использования. Схема Функциональных зон. М 1:10 000 |  |
| 6 | Раздел II. Схемы границ территорий, земель и ограничений их использования. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:10000 |  |
| 7 | Раздел III. Схема границ планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Схема развития объектов транспортной инфраструктуры. М 1:10 000 |  |
| 8 | Раздел III. Схема границ планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Водоснабжение и канализация. М 1:10 000 |  |
| 9 | Раздел III. Схема границ планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Теплоснабжение и газоснабжение. М 1:10 000 |  |
| 10 | Раздел III. Схема границ планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Электроснабжение. М 1:10 000 |  |
|  | Часть II |  |
| 1 | Проект планировки перспективной застройки |  |
| 3. Электронная версия проекта |  |  |
| 1 | Электронная версия проекта, в т.ч. текстовые материалы в формате WORD, графические– в формате JPG, на DVD-ROM |  |

- Введение. Цели и задачи проекта

Генеральный план городского поселения «Троицко-Печорск»  разработан ОАО Проектный институт «Комигражданпроект» по заказу Администрации городского поселения «Троицко-Печорск» по муниципальному контракту №32 от 22.06.2009 г., на основании Технического задания на выполнение проекта «Корректировка генерального плана территории муниципального образования городского поселения «Троицко-Печорск», утвержденное Руководителем администрации городского поселения «Троицко-Печорск»  Е.И.Савченко  и согласованное главным архитектором Троицко-Печорского района  Н.М.Новиковой.

Генеральный план - градостроительная  документация  муниципального уровня включает в себя документацию о градостроительном планировании развития территорий поселения, определяющая стратегию их развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, градостроительная документация направлена на определение назначения территории, исходя из  совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальных инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан  и их объединений, муниципальных образований.

Генеральный план  разработан на следующие проектные периоды:

I этап, первая очередь строительства – 2015 год

II этап, расчетный срок – 2030 год

Перспектива, прогноз на 25-30 лет.

При проектировании использованы оцифрованные картографические материалы на территорию поселка.

Генеральный план муниципального образования городского поселения «Троицко-Печорск» выполнен в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон РФ от 21.02.92г. № 2395-1 «О недрах»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».Новая редакция;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП) для Республики Коми;

- Закон Республики Коми №43-РЗ  «О некоторых вопросах в области градостроительной деятельности в Республике Коми» от 8 мая 2007г.

Цель генерального плана – разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создание благоприятной городской среды,  комплексно решающей социальные, архитектурно-планировочные, экологические, транспортные и инженерные потребности жизнедеятельности городского поселения. Цель устойчивого развития градостроительной системы – улучшение условий жизни, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

Основные задачи, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- разработка  мероприятий по качественному улучшению состояния городской среды – реконструкция, благоустройство и развитие территории;

- резервирование территорий для жилищного строительства, объектов социального обслуживания, производства, отдыха и других функций;

- мероприятия по охране природного наследия, охране окружающей среды;

- мероприятия по развитию зеленых насаждений и благоустройству городского поселения, развитию транспортной и инженерной инфраструктур;

- мероприятия по охране культурного наследия.

- Общие сведения о муниципальном образовании городского поселения  Троицко-Печорске и Троицко-Печорском районе.

. В муниципальное образование городского поселения «Троицко-Печорск»  входит поселок городского типа пгт.Троицко-Печорск и деревня Большая Сойва. Поселок городского типа Троицко-Печорск является административным центром муниципального образования муниципального района «Троицко-Печорский» Республики Коми.

Район образован 20 февраля 1931 года. Расстояние от райцентра до столицы республики – 500 км. Троицко-Печорский район расположен в восточной части республики. Граничит с Усть-Куломским, Сосногорским, Вуктыльским районами Республики Коми, Ханты-Мансийским автономным округом Тюменской области, Свердловской и Пермской областями. Территория – 40,7 тыс. кв.км. В районе 35 населенных пунктов: 15 поселков, 5 сел, 13 деревень. Население района составляет 15,6 тысяч человек. Число жителей на 1 кв.км – 0,4 человек.

Природа района - леса преимущественно елово-пихтовые, сосновые, в долине рек – с  примесью березы. На территории 721,3 тыс. га расположен Печоро-Илычский государственный заповедник, который является местообитанием редких промысловых животных (соболь,  выдра, норка, ондатра). Обитают лоси, дикие олени, медведи.

Главная отрасли экономики – лесозаготовительная промышленность. Удельный вес лесной отрасли в объемах производства составляет  90%.

Транспорт. Перевозки пассажиров осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом. Завоз продукции в район производится преимущественно автомобильным и железнодорожным транспортом.

Численность населения пгт Троицко-Печорска – 8,220 тысяч человек на 01.01.2009 г.

- Инженерно-геологические и климатические условия

  - Климатические условия. Рельеф.

По схематической карте климатического районирования Троицко-Печорск относится к району I, подрайону IВ. Температура самой холодной пятидневки равна -41 С, наиболее холодных суток -46 С. Среднемесячная и годовая температура, а так же абсолютный максимум и минимум приведены ниже.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -18 | -16 | -9.8 | -0.3 | 5.7 | 12.8 | 15.9 | 13.0 | 7.0 | -1 | -9.0 | -15.5 | -1.2 | -51 | 35 |

Средняя температура наиболее холодного периода равна -25 С

Продолжительность отопительного периода равна 254 суткам при среднесуточной температуре -7,40 С.

Устойчивый снежный покров образуется в среднем в 26 октября и продолжается до 14 мая. Средняя высота снежного покрова за зиму незащищенных участков – 74 см, максимальная – 116 см, минимальная – 38 см.

В приземном слое в течение года преобладают юго-западные, южные и северо-западные ветры. Среднемесячная и годовая скорость ветра составляет 3,9 м/сек.

Рельеф территории поселка ярко выраженный, всхолмленный, изрезан глубокими оврагами и лощинами.

Площадка существующей застройки в целом ровная с уклоном от 5 до 50% в сторону реки Печоры и ручья Диньель. Незастроенные территории поселка покрыты смешанным лесом, отдельные участки имеют признаки слабой заболоченности.

  - нженерно-геологические условия.

В структурном отношении площадка проектируемого города приурочена к Предуральскому краевому прогибу, ограниченному с запада и юго-запада Тиманским кряжем, с востока – Уральским хребтом.

Наиболее древними породами, вскрытыми в прогибе, являются отложения верхнего, среднего и нижнего отделов каменноугольной системы. Представлены они континентальными фациями: песчаниками, углистыми аргиллитами, алевролитами и известняками. Общая мощность отложений измеряется сотнями метров.

Выше залегают нижнепермские отложения сакмарского и артинского ярусов. Представлены они известняками и доломитами мощностью до 140 метров и более. Породы слабодислоцированы и нарушены местными тектоническими движениями и позднейшими размывами.

Породы сакмарского и артинского ярусов располагаются почти меридиональной полосой.

Нижнепермские породы перекрыты четвертичными отложениями основной морены, озерноледниковыми, флювиогляциональными и современными аллювиальными образованиями.

Отложения основной морены распространены почти повсеместно по левобережью реки Печоры, залегая преимущественно вторыми от поверхности на известняках нижней перми.

Морена представлена валунными суглинками со спорадически развитыми прослоями и линзами песков и супесей мощностью до 3,0 метров.

Общая мощность отложений изменяется от 24 до 76 метров.

Водноледниковые отложения (озерноледниковые) распространены вдоль левобережья Печоры, заполняя пониженные участки рельефа.

По данным скважин, пробуренных в юго-восточной части квартала «южного», они представлены переслаиванием суглинков, супесей и пылеватых песков с редким включением гравия и гальки,  а также встречаются линзы и прослои торфяников хорошо разложившихся. Мощность последних изменяется от нескольких сантиметров до 4,0 метров. С поверхности до глубины 6,0 м суглинистые грунты мягко- и текучепластичной консистенции. В северо-западной и северной частях квартала, вышеописанные грунты замещаются моренными суглинками и глинами пластичными до глубины 2,0 м, ниже тугопластичными. Местами встречаются спорадически развитые прослои песков.

Отложения основной морены слагают площадку проектируемого города. В северной части площадки могут быть встречены флювиогляциональные отложения, слагающие градообразные повышения. Последние, в основном, сложены песками от пылеватых до крупнозернистых и гравелистых. Мощность песков, в основном, не превышает 5,0 метров.

Фундаменты проектируемых зданий рекомендуется закладывать ниже глубины сезонного промерзания грунтов. В основании фундаментов будут залегать суглинки тугопластичные и пластичные с нормативным давлением – 1,5 – 2,0 кг/см2, местами обводненные мелкозернистые и пылеватые пески – 1,25 – 2,0 кг/см2.

Участки, расположенные вдоль левобережья Печоры и в устьевой части руч.Динъель, характеризующиеся абсолютными отметками ниже 130 м относятся к ограниченно пригодным. Они сложены суглинисто-глинистыми грунтами мягко- и текучепластичной консистенции с прослоями обводненных песков и торфяников общей площадью до 6,0 метров.

Нормативное давление на суглинисто-глинистые грунты ниже 1,5 кг/кг2.

Застройка таких участков должна производиться зданиями на свайных фундаментах. Применение ленточных фундаментов потребует повсеместного устройства дренажных сооружений.

Аллювиальные отложения от современного до древнечетвертичного возраста слагают пойменные террасы Печоры, Динъель, Вой-Вож и других, расположенные за пределами площадки города. Представлены они в верхней части суглинками и супесями с прослоями песков, в нижней песчано-гравийными отложениями. Мощность верхней толщи не превышает 5,0 метров, нижней в пределах поймы Печоры достигает 10,0 метров.

Пойма Печоры с поверхности подвержена заболачиванию с образованием торфяников.

Кроме того, заболоченные участки отмечаются понижениям рельефа в северо-восточной части площадки. Мощность торфа не превышает 2,1 метра.

В пределах рассматриваемой территории можно выделить три водоносных горизонта (комплекса).

Первый водоносный горизонт приурочен к ледниковым отложениям. Грунтовые воды приурочены к прослоям песков и супесей, залегающим в суглинисто-глинистой толще. Воды поровые, со свободной поверхностью. Залегают они на различных глубинах.

В северо-западной и западной частях территории в пределах пониженных участков рельефа грунтовые воды могут быть вскрыты с глубины 1,0 – 4,5 м, на вершинах повышении – 5,0 – 7,0 м, в восточной части территории они приурочены к спорадически развитым линзам песков, залегающим с глубины 1,0 – 10м и более. Участки с близким залеганием подземных вод 1,0 – 3,0 м имеют незначительное площадное развитие, но выделить их не представляется возможным.

В пределах пойменных долин грунтовые воды залегают с глубины 1,0 – 3,0м, в весенне-осеннее время достигают поверхности.

Второй – водоносный горизонт приурочен к нижнепермским трещиноватым и закарстованным известнякам и доломитам.

Воды данного горизонта вскрыты эксплуатационными скважинами для водоснабжения с глубины 50-116 метров.

Наиболее водообильным горизонт является в интервале 110-130 метров. Глубина эксплуатационных скважин изменяется от 140 до 170 метров. Удельный дебит скважин изменяется от 1,0 до 1,3 л/сек.

По степени водообильности водоносный горизонт следует отнести к сильноводообильным с возможным дебитом скважин до 10 л/сек и более. Некоторые скважины могут быть практически безводными.

По степени минерализации воды относятся к слабоминерализованным и характеризуются гидрокарбонатно-кальциево-магниевым составом.

Общая минерализация вод не превышает 1,0 г/л, концентрация водородных ионов достигает 8. Воды данного горизонта эксплуатируются шестью скважинами для водоснабжения существующих населенных пунктов: пос. Троицко-Печорск и Нижнего склада.

Третий водоносный горизонт приурочен к каменноугольным отложениям карбонатной толщи. По химическому составу воды относятся к азотно-метановым минерализованным и для питьевого водоснабжения непригодны.

- АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ

  - Планировочная характеристика пгт. Троицко-Печорска и д. Б.Сойва

Троицко-Печорск расположен на берегу реки Печора.

Территория  поселка линейно вытянута к реке и ограничена с юга ручьем Динь-Ель, с востока рекой Печора, с запада и севера- промышленной зоной. Имеется жилой квартал возле железнодорожной станции, в 9 км от основного поселка.

Застройка различна как по материалу, так и по этажности.

Это застройка индивидуальными жилыми домами с участками;

2-хэтажная многоквартирная в деревянном исполнении (4-12 квартирые дома);

2-3хэтажная – сборные арболитовые дома;

5-и этажная в кирпичном исполнении - квартал Южный, там же активно ведется строительство коттеджей с участками 1500 кв.м;

Имеются участки застройки временными деревянными балками и домами в аварийном состоянии, подлежащие сносу.

Основные улицы  и дороги с асфальтобетонным покрытием, жилые улицы не благоустроены.

Здания и сооружения общественной застройки в деревянном и кирпичном исполнении сосредоточенны в небольшие подцентры.

Производственная зона  единой площадкой размещается на въезде в поселок. С соблюдением санитарно-защитной зоной от селитебной зоны. Часть предприятий коммунального назначения – базы, склады  расположены в непосредственной близости от жилой территории. Основное промышленное производство - деревообработка, лесопиление. Производственные территории, предлагаемые под строительство новых объектов, не осваиваются; существующий молокозавод продан для демонтажа.

Троицко-Печорск расположен в зеленой зоне, окружен хвойными таежными лесами, в существующей застройке сохраняются участки «живой  природы», парки и аллеи. В квартале Южный запроектирован бульвар, ширина которого при строительстве соблюдается.

Кладбище в поселке два, одно старое, закрытое расположено в м.Абар, новое   площадью 4 га расположено по дороге  на п.Комсомольск-на-Печоре.

Деревня Большая Сойва расположена в 9 км.  от пгт. Троицко-Печорск в направлении Комсомольск-на-Печоре .Связь – автодорога с асфальтобетонным покрытием. Деревня представляет собой отчасти «спальный район» при поселке.

  - Градообразующие кадры

| № п/п | Градообразующие группы | Настоящее время, человек |
| --- | --- | --- |
| 1 | Промышленность | 1317 |
| 2 | Строительные организации | 38 |
| 3 | Сельскохозяйственные предприятия | 46 |
| 4 | Прочие отрасли | 937 |
|  | Всего: | 2338 |

Титульный список предприятий и производств пгт. Троицко-Печорска

| № п/п | Наименование | Численность работающих, человек |
| --- | --- | --- |
|  | Деревообрабатывающая промышленность |  |
| 1 | ООО «Сис-лес» | 158 |
| 2 | ООО «Норвуд-Печора» | 12 |
|  | ООО «Верхнепечоралес» |  |
| 3 | ООО «Талком» | 35 |
| 4 | ООО «Леспром» | 93 |
|  | ООО «Печоралеспром» |  |
| 5 | ООО «Речорск-Рус» |  |
| 6 | ООО «Печораэнергоресурс» | 154 |
| 7 | ООО «Лесинвестстрой» |  |
| 8 | ООО «Урал» |  |
| 9 | ООО «Троицко-Трансстрой» | 150 |
| 10 | ИП Останчук |  |
| 11 | ООО «Печораэнергоресурс» (проектируется строительство завода по производству древесных гранул) |  |
| 12 | ИП «Лесосплав» |  |
|  | Сельскохозяйственные предприятия |  |
| 13 | КФХ «Диньель» |  |
| 14 | Склады и гараж совхоза |  |
|  | Строительные организации |  |
| 15 | ПТ «Троицк» Комиэнерго |  |
| 16 | ДРСУ |  |
|  | Транспортные предприятия |  |
| 17 | Ж/д станция |  |
| 18 | АТП |  |
|  | Коммунально-складские организации |  |
| 19 | ИП «Егоров» гараж |  |
| 20 | АЗС |  |
| 21 | Оптовый склад ООО «Гамаюн» |  |
| 22 | Оптовый склад ИП «Шевченко» |  |
| 23 | База «Шик» |  |
|  | Прочие |  |
| 24 | Радиотелевизионная связь РТС |  |
| 25 | Лесоохрана |  |
| 26 | Резерв |  |

  - Население

В настоящее время (на 01.01.2009 г.) население пгт. Троицко-Печорск составляет 8224 человек.

Динамика численности населения

| Год (на 01.01) | Численность населения, человек |
| --- | --- |
| 2005 | 8706 |
| 2006 | 8499 |
| 2007 | 8330 |
| 2008 | 8400 |
| 2009 | 8224 |

Механическое движение населения (человек)

|  | Показатели | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибыло за год | 145 | 144 | 413 | 519 | 393 |
| 2 | Выбыло за год | 234 | 235 | 410 | 405 | 411 |
| 3 | Прирост | -89 | -91 | -3 | +114 | -18 |

Естественный прирост населения (человек)

|  | Показатели | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Родилось | 71 | 88 | 74 | 119 | 103 |
| 2 | Умерло | 137 | 179 | 175 | 163 | 217 |
| 3 | Прирост | -66 | -91 | -101 | -44 | -114 |

Возрастная структура населения (человек)

| № пп | Возрастная группа | На 01.01.2009 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | % |
| 1 | Дети до 18 лет | 1610 | 20 |
| 2 | Трудоспособный возраст: | 5105 | 62 |
|  | Женщины 19-54 года | 2742 |  |
|  | мужчины 19-59 лет | 2363 |  |
| 3 | Лица старших возрастов | 1509 | 18 |
|  | женщины старше 55 лет | 955 |  |
|  | мужчины старше 60 лет | 554 |  |
|  | ИТОГО: | 8224 | 100 |

Трудовая структура населения (человек)

| № пп | Группа населения | На 01.01.2009 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | % |
| 1 | Занятые в народном хозяйстве (всего) | 4041 | 49,1 |
|  | Промышленность | 1278 | 15,5 |
|  | Строительство | 41 | 0,5 |
|  | Сельское хозяйство | 19 | 0,2 |
|  | Управление | 299 | 3,6 |
|  | Здравоохранение | 423 | 5,1 |
|  | Народное образование | 253 | 3,0 |
|  | Торговля, общ. питание | 201 | 18,5 |
|  | Прочие отрасли | 1527 | 18,5 |
| 2. | Несамодеятельное население | 3119 | 38,0 |
| 3 | Численность зарегистрированных безработных | 744 | 9,0 |
|  | Прочие без статуса | 320 | 3,9 |
|  | ИТОГО: | 8224 | 100 |

Население д. Б.Сойва  на период 01.01.2009 г. составляет 53  человек,  из них  трудоспособного возраста – 34 человека, старше трудоспособного возраста 19 человек.

  - Жилой фонд

Общее количество жилого фонда птг. Троицко-Печорск составляет – 227,9 тыс. кв.м. общей площади, средний уровень жилой обеспеченности составляет 27,7 кв.м на 1 жителя (при численности населения на 01.01.2009 г. – 8224 человек)

Жилой фонд по видам собственности (всего)

| № пп | Принадлежность жилого фонда | тыс.м2 общей площади | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Обобществленный | 174,4 | 76,5 |
| 1 | Субъекты федерации | 6,2 | 2,7 |
| 2 | Муниципальный | 167,6 | 73,5 |
| 3 | Ведомственный | 0,6 | 0,3 |
|  | II. Частный | 53,5 | 23,5 |
|  | Всего: | 227,9 | 100 |

Распределение жилищного фонда по этажности.

| № п/п | Наименование | тыс.м2 общей площади | В процентах, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 этажный | 89,9 | 39,5 |
| 2 | 2-3 этажный | 63,4 | 27,8 |
| 3 | 4-5 этажный | 74,6 | 32,7 |
|  | Всего: | 227,9 | 100 |

Характеристика технического состояния (% износа) жилого фонда.

| № пп | Наименование | Всего кв.м. общей пл. | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 30% | 31-65% | Выше 65% |
| 1 | Обобществленный тыс.м2 общ. площ. | 174,4 | 130,0 | 24,0 | 20,4 |
| 2 | Частный фонд тыс.м2 общ. площ. | 53,5 | 11,5 | 32,0 | 10,0 |
|  | Итого: | 227,9 | 141,5 | 56,0 | 30,4 |

Жилой фонд поселка не отличается высоким уровнем благоустройства. Благоустроена в основном 2,3,4-х этажная застройка в существующей части поселка и полностью благоустроен строящийся квартал «Южный».

Частный жилой фонд благоустройства почти не имеет.

Жилой фонд д. Большая Сойва одноэтажный в деревянном исполнении, общей площадью 2,1 тыс.кв.

3.5 Общественная застройка

Общественные здания в д.Большая Сойва – библиотека и магазин продуктовых товаров. Все в деревянном исполнении.

Далее приведены данные по пгт.Троицко-Печорск.

Общественная застройка сложилась в основном вдоль улицы Советской, улицы Ленина и выделена несколькими образованиями – общественными подцентрами, где размещены основные общественно-культурные, торговые и административные здания.

Общеобразовательные школы.

2 общеобразовательные школы. Обе школы в кирпичном исполнении, общей вместимостью 2547 учащихся. Одна школа расположена в сложившейся застройке, а другая в квартале «Южный».

Детские дошкольные учреждения.

3 детских сада, общей вместимостью 490 мест, один в деревянном исполнении на 4 группы, два в кирпичном исполнении.

Детсад на 240 мест в квартале «Южный», детсад «Березка».

Дома культуры и клубы

Дом культуры в деревянном исполнении в настоящее время в аварийном состоянии. Помещения для зрелищных мероприятий и досуга располагаются в Центре по внешкольной работе в здании бывшего детского сада в квартале «Южный».

Учебные заведения

Учебные заведения представлены

Профессионально-техническим училищем, которое готовит специалистов: водителей, слесарей, торговых работников, кондитеров - выпуск 150 учащихся.

Для юных жителей -  Детская спортивная школа, музыкальная школа.

Учреждения здравоохранения

В поселке функционирует районная больница на 117 коек,  поликлиника на 200 посещений в смену. Больничный комплекс в кирпичном исполнении и будет достроен новыми корпусами и поликлиникой.

Предприятия торговли

Представлены отдельно стоящими зданиями в кирпичном и деревянном исполнении. Крупный магазин «Универсам» 2этажный на улице Ленина эксплуатируется частично; все магазины торговой площадью до 120 кв.м. рынок в кирпичном исполнении на 90 торговых мест.

Предприятия общественного питания

Представлены столовой в ПТУ№37, буфетом в гостинице, кафе «Турист» на 20 мест, кафе Альфа на 16 мест, пивбаром на 10 мест.

Учреждения бытового обслуживания

Представлены:  Баня в кирпичном исполнении на 30 мест.

Гостиница «Печора» на 96 мест в кирпичном исполнении.

Бытовые услуги производятся индивидуальными предпринимателями.

Памятники истории, археологии и культуры

На территории городского поселения Троицко-Печорск  есть памятники археологии, занесенные в реестр государственной охраны   УПРФ, это стоянка эпохи неолита «Стоянка. Зареченская», поселение 2половины 1тысятилетия до нашей эры – Поселение «Китоставское».

Памятник монументального искусства – памятник В.И.Ленину, установленный в 1970 году.

Памятники истории – братская могила красноармейцев и советских активистов, убитых белогвардейцами.

Памятники местного значения пгт.Троицко-Печорска:

на территории районного музея –обелиск погибшим учителям и учащимся средней школы с.Троицко-Печорск во время Великой отечественной войны,

братская могила на 150 участников Гражданской войны – жертвам мятежа 1919 года,

памятная плита жертвам Сталинского террора, скульптурный памятник «Скорбящий красноармеец» в парковой зоне,

Скульптурная группа «Никто не забыт, ничто не забыто», мемориальная доска со списком погибших и пропавших  без вести, установлена в 19975 г. по ул.Советской;

Обелиск погибшим в годы Великой Отечественной войны – м.Абар, ул.Нагорная;

Памятник воинам-интернационалистам, погибшим в локальных конфликтах, в парке, по ул.Советская;

На территории Районного дома культуры и Районного краеведческого музея им.Попова А.И. памятный знак на месте бывшей Троицкой церкви и месте захоронения священнослужителей по ул.Советской, 3а и 4а.

Памятные доски выдающимся деятелям и героям гражданской и Великой отечественной войны:

- ул.Кирова, 29 «На этом стоял дом, в котором родился  и жил красногвардеец-доброволец Красной армии Юдин В.А»

- ул.Кирова, 38 «В этом доме жил коми писатель Пыстин Илья Иванович»

- ул.Кирова, 40 «Здесь в ночь с 4на 5 февраля 1919 года белобандитами был зверски убит командир красноармейского отряда Суворов Николай Николаевич»

- ул.Кирова, 80 «В этом доме жил первый председатель комитета бедноты Пыстин Александр Петрович»

- ул.Кирова,д.114 «В этом доме жил Бажуков Александр Степанович, расстрелянный белыми в Савиноборе в 1919 году»

- ул.Бабушкина, д.8 «Здесь зверски убит во время контрреволюционного мятежа 1919 года начальник  Уральской Экономической Экспедиции Сергей Ихакимович Морозов»

- ул.Бабушкина, д.12 «В этом доме родился и провел детские годы Почетный гражданин п.Троицко-Печорск, народный писатель Коми АССР Федоров Геннадий Александрович (1909-1991)»

- ул.Бабушкина, д.16 «В этом доме родился и вырос балтийский матрос, комиссар красногвардейского отряда, коммунист с 1917 года Попов Арсентий Петрович»

- ул.Бажукова, д.14 «Здесь родился и жил отважный командир партизанского отряда Бажуков И.И. Погиб в боях с фашисткими захватчиками 16 апреля 1944 года в Латвии (с.Даудзесс)»

- ул.Морозова, д.6 «Здесь в 1919 году горстка коммунистов-речников мужественно отбивались от наседающих белых мятежников»

ЭКСПЛИКАЦИЯ  СУЩЕСТВУЮЩИХ  ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

| № на ГП | Наименование | Этаж-ность | Материал стен | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Офисы | 2 эт. | Дерев. |  |
|  | Центр занятости | 1 эт. | Дерев. |  |
|  | Магазин | 1 эт. | Дерев. |  |
|  | ГАИ | 1 эт. | Дерев. |  |
|  | Соц.защита (гаражи) | 2 эт. | Дерев. |  |
|  | Район.дом культуры | 2 эт. | Дерев. | аварийное состояние |
|  | Магазин | 1 эт. | Дерев. |  |
|  | Музей | 1 эт. | Дерев. |  |
|  | ПТУ 37 | 1 эт. | Дерев. |  |
|  | Общежитие | 1 эт. | Дерев. | жилое |
|  | Корпус ПТУ | 1 эт. | Дерев. |  |
| 12А. | Православный храм |  |  |  |
|  | Администрация | 2 эт. | Кирпич. |  |
|  | Район. кассовый центр, банк | 2 эт. | Кирпич. |  |
|  | Универмаг | 2 эт. | Кирпич. |  |
|  | д/с «Березка» | 2 эт. | Кирпич. |  |
|  | Библиотека, архив, администрация | 2 эт. | Кирпич. |  |
|  | Типография | 2 эт. | Кирпич. |  |
|  | Офис, тепл.компания (гараж) | 2 эт. | Кирпич. |  |
|  | Котельная №2 | 2 эт. | Кирпич. | незаверш. |
|  | Общеобразовательная школа № 2 | 3 эт. | Кирпич. |  |
|  | Аптека | 3 эт. | Кирпич. |  |
|  | Народный суд | 2 эт. | Кирпич. |  |
|  | Рынок «Печора» | 1,2 эт. | Кирпич. |  |
|  | Незавершен. | 1 эт. |  |  |
|  | Магазин | 1 эт. | Дерев. |  |
|  | Магазин | 1 эт. | Дерев. |  |
|  | Магазин | 1 эт. | Кирпич. |  |
|  | Пивбар на 10 мест | 1 эт. | Дерев. |  |
|  | Столовая ПТУ | 1 эт. | Дерев. |  |
|  | Детский сад на 4 группы | 1 эт. | Дерев. |  |
|  | Вечерняя школа | 1 эт. | Дерев. |  |
|  | Сберкасса |  | Дерев. |  |
|  | Баня, магазин | 1 эт. | Кирпич. |  |
|  | Офис | 2 эт. | Дерев. |  |
|  | Гостиница «Печора», офисы, кафе | 3 эт. | Кирпич. |  |
|  | Администрация, финотдел, ЗАГС, РОУ, пенсионный фонд. | 2 эт. | Кирпич. |  |
|  | Мебель (реконструкция сущ.) | 1эт. | Дерев. |  |
|  | Гаражи (ветхое на снос) |  |  | снос |
|  | Общ. (ветхое на снос) |  |  | снос |
|  | Памятник афганцам |  |  |  |
|  | Общественное(ветхое на снос) |  |  |  |
|  | Кафе «Альфа»на 16 мест | 1эт. | Дерев. | ветхое |
|  | Комплекс Узел связи | 3 эт. | Кирпич. |  |
|  | ПТУ | 1эт. | Дерев. | бывш.д/с |
|  | Магазин | 2 эт. | Кирпич. |  |
|  | Кафе «Турист» на 20 мест | 1 эт. | Дерев. |  |
|  | Офис службы приставов | 1эт. | Дерев. |  |
|  | Автостанция | 1эт. | Кирпич. |  |
|  | Казначейство | 2 эт. | Кирпич. |  |
|  | Лесхоз | 3 эт. | Кирпич. |  |
|  | Общественное здание |  |  |  |
|  | Магазин |  |  |  |
|  | Офис | 3 эт. | Кирпич. |  |
|  | Детская спортивная школа |  |  |  |
|  | Административное здание | 1 эт. | Дерев. |  |
|  | Пекарня (торг.произв.фирма) | 1 эт. | Дерев. |  |
|  | Магазин + офис | 2 эт. | Дерев. |  |
|  | Больница | 2,3 эт. | Кирпич. |  |
|  | Милиция | 3 эт. | Кирпич. |  |
|  | Центр досуга и центр по внешкольной работе. | 2 эт. | Кирпич. | Бывш.д/с |
|  | Школа № 1 | 3 эт. | Кирпич. |  |
|  | Детский сад |  |  |  |
|  | Магазины | 1 эт. |  | Быстровоз. |
|  | Памятник гражд.войны |  |  |  |
|  | Магазин (ветхий) | 1 эт. | Дерев. |  |
|  | РОСТО |  |  |  |
|  | Военкомат | 2 эт. | Кирпич. |  |
|  | Железнодорожный вокзал | 1 эт. | Кирпич. |  |
|  | Административное здание | 2 эт. | Кирпич. |  |

Ритуальное обслуживание населения

В настоящее время имеется три существующих кладбища, расположенных  в юго-западной части поселка,  два примыкающие к  автодороге на п. Комсомольск-на-Печоре, участки которых сохраняются для захоронения. Кладбище площадью   1,2 га закрыто.

Имеется несанкционированное место для захоронения на берегу Печоры в северо-восточной части поселка, м.Кедровка.

  - Улицы, дороги, внешний транспорт

Транспортная связь с поселком Троицко-Печорск осуществляется железнодорожным путем (ж/д станция расположена в 9 километрах от поселка - направление Сосногорск -Троицко-Печорск, Троицко-Печорский участок Сосногорского отделения северной железной дороги), по автодороге Ухта -Троицко-Печорск, существующая площадка аэропорта закрыта для гражданских перевозок, но используется  спецслужбой – санслужбой и охраной лесов. В дальнейшем предлагается вынос аэропорта в северо-западном направлении от поселка, в 9 км от него.

Главный въезд в поселок осуществляется по автодороге с северо-западной стороны, севернее с нее же осуществляется въезд в промышленную зону.

Существующая сеть улиц ориентирована относительно  направления  улиц Советская и Ленина и перпендикулярно ей. Улица Ленина связывает сложившую застройку поселка и строящийся жилой район Южный.

По состоянию улиц и дорог следует отметить благоустройство уличной сети неудовлетворительно, отсутствует асфальтобетонное покрытие, ширина проезжих частей мала и ширина в красных линиях недостаточна в жилых улицах сложившейся  застройки.

Общая протяженность улично-дорожной  сети – 42 км.

В поселке развита сеть автобусного сообщения, обустроены автобусные остановки. Маршрут движения местный - связь с железнодорожной станцией, связь между жилой и производственной зоной. Междугороднее движение – Ухта-Троицко-Печорск.

Внешние транспортные автодороги: Ухта-Троицко-Печорск, подходящая дорога имеет асфальто-бетонное покрытие частично, 40 км пути – грунтовое покрытие.

Подъезд к д.Б.Сойва  по автодороге с асфальто-бетонным покрытием.

Хранение индивидуального автотранспорта

В зоне многоквартирной многоэтажной застройки  в квартале Южный хранение временное и постоянное  личного автотранспорта не предусмотрено, выделены две коммунальные зоны - площадки для постоянного хранения личного автотранспорта – ул.Ленина - 4га, и зона вдоль железнодорожной производственной ветки недалеко от районной больницы.

Строительство гаражей ведется в кирпичном исполнении.

Количество средств личного автотранспорта составляет - 2487 единиц.

Санитарная очистка поселка.

Вывоз твердых бытовых отходов с территории жилой, общественной застройки и предприятий производственной зоны, вывоз жидких бытовых отходов из неканализованной малоэтажной жилой застройки птг.Троицко-Печорск производит ООО «Коммунальник» на свалку, расположенную в производственной зоне.

В настоящее время свалка зоне подлежит закрытию, зона строящегося полигона твердых бытовых отходов  отведена в 9 км от поселка,  по направлению магистрали на г.Ухту.

  - Выводы комплексного градостроительного анализа территории

Выводы комплексного градостроительного анализа территории

1. Территориальное развитие  поселка осуществлялось по ранее разработанному Генеральному плану, в частности квартал Южный.

2.  Реальные демографические процессы и сокращение производств и производственных кадров  не привели к  росту численности населения, показатель численности населения 2009 года составляет 8224 тыс.человек, примерно численность 1993 года.

3. Выявление планировочных ограничений – зон с особыми условиями использования территорий  привело к тому, что формирование планировочной структуры поселка, учитывающей возможность дальнейшего развития  можно вести в северо-восточном направлении с  развитием первоочередного строительства в северо-западном направлении с изменением черты населенного пункта.

4. Инженерно-строительные условия территории поселка осложняются широким  развитием физико-геологических процессов и значительная часть территории требует проведения мероприятий по инженерной подготовке

5. Перспективные решения  по инженерной инфраструктуре, намеченные Генеральным планом 1992 г,  осуществлены не полностью.

6. Анализ современного состояния  ландшафтов показал, что хозяйственная деятельность на территории сложилась в соответствии с определенными типами местоположений. Наиболее уязвимые ценные участки сохраняются, это пойменные ландшафты, лесные массивы, болотные комплексы.

7. Развитие  и расширение промышленных предприятий и производств, коммунально-складских организаций  не получили  развития

8. Экологическая обстановка в целом по поселку является в норме.

- Обоснование решения задач территориального планирования

В качестве стратегического ориентира устойчивого развития городского поселения Троицко-Печорск принимается сохранение и развитие многофункционального профиля поселка, что предполагает:

- размещение лесопромышленного комплекса, который охватывает практически все сферы лесного бизнеса, начиная от лесопользования, лесовосстановления и заканчивая выпуском уникальной высококачественной продукции. Целлюлозно-бумажное производство предполагает высокую доходность отраслевой деятельности, и даст возможность дальнейшего экономического развитие территории.

- вновь формируемые территории для жилой застройки необходимо рассматривать неразрывно с существующими зонами поселка как единый развивающий организм;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в поселке, в том числе надежности и комфорта транспортного и инженерного  обслуживания;

- максимальное использование особенностей окружающего ландшафта для достижения наивысшего потенциала застройки и комфорта среды, с  одновременно бережным отношением к природным лесным ресурсам ;

- формирование масштабной поселению жилой среды, соответствующей его численности и специфике, учитывающей предпочтения в выборе среды проживания, основанном на менталитете слоев (групп) населения;

- .обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию потребностей и материальных возможностей населения села с максимальным использованием материалов и традиционных способов строительства как особенности места и населения села, соседствующего с городом;

- развитие систем общественных центров и комплексов при ориентации на процессы постиндустриального развития поселений происходящие в обществе: резкое увеличение объемов строительства общественно-делового и обслуживающего характера для малого и среднего бизнеса и расширение рынка жилья в связи с расслоением населения;

- комплексное благоустройство существующих кварталов  - ремонт и реконструкция зданий, инженерной инфраструктуры, транспортных коммуникаций

- развитие и модернизация транспортного комплекса и инженерных систем

- сохранение д.Б.Сойва без градостроительного развития , но с сохранением жилых территорий .

- сохранение участков жилой зоны в районе железнодорожной станции на первую очередь строительства, на расчетный срок переселение в поселок Троицко-Печорск с переводом жилья в производственные помещения для обслуживания железнодорожной станции и аэропорта.

  - Планировочные ограничения использования территории

Выявление планировочных ограничений поселка Троицко-Печорск направлено на определение территорий благоприятных для жилищного и гражданского строительства с учетом нормативных и расчетных характеристик.

Планировочные ограничения определены на основе анализа инженерно-геологических, природных условий, нормативно-правовых требований к обеспечению экологической безопасности среды проживания и безопасности функционирования инженерных систем.

Инженерно-геологические ограничения

К неблагоприятным для строительства относятся заболоченные, заторфованные  территории, зона подтoпляемой территории сельскохозяйственного назначения в  пойменной террасе р.Печора.

Охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны электрических сетей. В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» охранные зоны - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов для ЛЭП 110 киловольт на расстоянии 20 м, 10 кВ – 10 метров и 5 метров при  линии с самонесущими или изолированными проводами.

Охранные зоны транспорта. К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, размывам и другим опасным воздействиям:

-автомагистраль регионального значения Ухта-Якша

Техническая категория дороги - III,  Класс – автомобильная дорога регионального значения,

Размер охранной зоны -  100м, размер придорожной полосы 50 метров

Железная дорога  «Сосногорск-Троицко-Печорск» - размер охранной зоны 100 метров.

полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса;

придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Зона санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, водопроводных сооружений, и водопроводов питьевого назначения. Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».  Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного

Зона санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, водопроводных сооружений, и водопроводов питьевого назначения. Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».  Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Мероприятия подземных источников водоснабжения

по первому поясу:

- Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

- Не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

- Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

- Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

по второму и третьему поясам:

- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

- Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

- Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

- Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу :

Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов

- В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

- Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) промышленных, коммунальных и других объектов, устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов, устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса -    1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса -      500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса -     300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса -           50 м.

Санитарно-защитные зоны от промышленных и коммунально-складских

предприятий:

- Железнодорожная станция 							100 м

- ООО «Сис-лес»								300 м

- ООО «Норвуд Печора»							300 м

- ООО «Верхнепечоралес»							300 м

- ПТ «Троицк» Комиэнерго							  50 м

- ООО «Талком»									300 м

- ООО «Леспром»								300 м

- ООО «Печоралеспром»							300 м

- РТС										50 м

- ООО «Печорск-Рус»								300 м

- ООО «Печораэнергоресурс»						100 м

- ИП «Егоров» гаражное хозяйство						50 м

- ООО «Лесинвестстрой»							300 м

- ООО «Урал»									300 м

- КФХ «Диньель» (фермерское хозяйство)					100 м

- Резерв КФХ «Диньель»							100 м

- ООО «ТроицкТрансстрой»							300 м

- АЗС										100 м

- ИС «Останчук»									300 м

- Складирование и сгрузка лесоматериалов				100 м

- Троицко-Печорская тепловая компания (10 боксов)			   50 м

- ДРСУ										   50 м

- КФХ «Диньель» (склады)							   50 м

- Оптовый склад ООО «Гамаюн»						   50 м

- Оптовый склад ИП Шевченко						   50 м

- Индивидуальные гаражи							   35 м

- Лесоохрана						расчетная зона шумовая

- ООО «Печорскэнергоресурс»							   -

- ИП Лесосплав									   50 м

- Индивидуальные гаражи							   50 м

- База «Шик»									100 м

- АТП										100 м

- Автовокзал 									100 м

- Троицко-Печорский ЛПК 							1000 м

- Стройбаза ЛПК									300 м

- Полигон ТБО									1000 м

- Канализационные очистные сооружения (сущ,)				300 м

- Очистные сооружения промышленных, бытовых и дождевых стоков	300 м

- Водопроводная насосная станция и резервуар чистой воды		30 м

- I пояс санитарной охранной зоны артезианских скважин питьевой воды	100 м

- Котельные,ТЭЦ**									300 м

- ГРС центральная (СНиП 2.05.06-85 п. 3.17)					200 м

- КНС (СНиП 2.04.03-85 Канализация, наружные сети и сооружения)	15-20 м

- ГРП (Р = 6кгс/см2) – до застройки и до обочины автодороги

(СНиП 2.07.01-89* п. 7.13, СНиП 2.04.08-87* п. 5.3)			10 м, 5 м

- ТП от жилых зданий (СНиП 2.07.01-89* п. 7.13)				10-15 м

46. Кладбище (до 10 га)								           300 м

**Для котельных тепловой  мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании  рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭНП), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий

| Запрещается размещение | Допускается размещение |
| --- | --- |
| - Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей, - Рекреационные зоны и отдельные объекты, - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки, - Предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, - Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, - Спортивные сооружения, - Парки, - Образовательные и детские учреждения, - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания, - Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство, - Пожарные депо, - Бани, - Прачечные, - Объекты торговли и общественного питания, - Мотели, - Гаражи, -Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, - Автозаправочные станции, - Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения, - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, Местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, - Артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, - Канализационные насосные станции, - Сооружения оборотного водоснабжения, - Питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны. |

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов.

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов.

| Название водного объекта | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- |
| Р. Печора | 500 |
| Р.Сев. Мылва | 200 |
| Езевейель, | 50 |
| Езевейельвож | 50 |
| Войвож, | 50 |
| Динъель | 100 |
| Абаршор | 100 |

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования. Ширина прибрежной защитной полосы  зависит от уклона берега и составляет:

Обратный, нулевой уклон – 30м;

От 3 градусов                     -   40м

3 и более градуса               -   50м.

В границах водоохранных зон на рассматриваемой территории запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых отравляющих и ядовитых веществ;

-движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается распашка земель, складирование отвалов размываемых грунтов. Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Особую группу планировочных ограничений представляют элементы природной среды: зеленые образования лесов, овраги с ручьями и возможными водоемами, живописные ландшафты и водные территории. Сохранение данных элементов  определяет формирование  природного экологического каркаса жилых и общественных территорий.

- Основные положения и мероприятия по развитию планировочной структуры

В задачи Генерального плана входит рассмотрение вопросов пространственной организации территории поселка. Освещение основных направлений экономического развития поселка входит в компетенцию разработчиков Генерального плана в границах влияния на градостроительную политику села и муниципального района и планировочную организацию территории.

Основные положения развития планировочной структуры села:

- формирование масштабной поселению жилой среды, соответствующей его численности и специфике;

- строительство ЛПК, реконструкцию и модернизацию существующих промышленных предприятий и производств в области деревообработки;

- существенную поддержку науки  и научного обслуживания, и среднего специального образования;

- развитие торговли и других сфер обслуживания населения;

- усиление административных  и интеллектуальных сфер деятельности (развитие комплексов учреждений обслуживания, культуры, спорта).

Градостроительная  концепция  Генерального плана пгт Троицко-Печорск опирается на природные и планировочные  особенности поселка и направлена на поддержание сложившейся структуры и преобразование поселка  в части  оптимальной  градостроительной организацией  всех функций поселения.

  - Направления по социально-экономическому развитию территорий

- Население.

В задачи Генерального плана входит рассмотрение вопросов пространственной организации территории поселка. Освещение основных направлений экономического развития поселка входит в компетенцию разработчиков Генерального плана в границах влияния на градостроительную политику поселка и муниципального района и планировочную организацию территорий.

Население

При определении перспективной численности населения пгт Троицко-Печорска учитывались обстоятельства :

- строительство градообразующего предприятия лесопереработывающего комплекса и сопутствующих производств ЛПК, так и организаций, связанных с нефтегазовой отраслью, инженерно-транспортной инфраструктурой и предприятиями, обеспечивающими жизнедеятельность населения Троицко-Печорска.

- увеличение числа населения за счет переселения людей из неперспективных населенных пунктов

- за счет увеличения числа рождаемости в результате положительных социальных программ, принятых в правительстве РФ.

Численность населения принять:

первая очередь строительства - 2015 год – 14 200 человек,

расчетный срок - 2030 год – 30 000 человек.

.Согласно статистическим данным, представленным территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми, средний размер домохозяйства по итогам Всероссийской переписи населения 2002 года в сельской местности равен 2,9 человек, что и принято в расчетах по проекту за основу.

5.2.Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает  условия использования поселковой территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в Генеральном плане п.г.т Троицко-Печорск функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности использования, требования охраны объектов и культурного населения.

Проектное функциональное зонирование территории предусматривает:

  - Преемственность в функциональном назначении зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам,

  - Развитие общественно-деловых, общественно-жилых и рекреационных зон

  - Резервирование территорий для перспективного градостроительного развития поселения, выходящего за расчетный срок

К  функциональным зонам, выделенным в Генеральном плане пгт. Троицко-Печорск, относятся:

- Жилые зоны – различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки:  зона застройки средне- и малоэтажными жилыми домами; зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- Общественно-деловые зоны – предназначены для размещения объектов культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, административных и научно-иследовательских учреждений, профессионального образования, культовых сооружений и других объектов, обеспечивающую деловую, финансовую, и общественную активность жизни населенного пункта. По составу размещаемых  в них объектах общественно-деловые зоны делятся на многофункциональные и специализированные. Соотношение территории в пределах многофункциональной общественной зоны принимать – участки общественной застройки - не менее 40 %, участки жилой застройки, не более 25 %, участки производственных объектов, не более10%,

- Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты; зона объектов  среднего  профессионального образования.

- Рекреационные зоны - зона скверов, садов, бульваров; зона лесопарков, зона спортивных комплексов и сооружений.

- Производственные зоны – зона производственно-коммунальных объектов I-II класса санитарной классификации;  зона производственно-коммунальных объектов III-IV класса санитарной классификации.

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктур - зона объектов инженерной инфраструктуры; зона объектов транспортной инфраструктуры; зона железнодорожного транспорта; воздушного транспорта.

- Зоны сельскохозяйственного использования – зона сельскохозяйственных угодий.

- Зоны специального назначения – зона кладбищ.

- Зоны специальной территории с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ) вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровья человека. По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации в штатном режиме.

- Зона санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, водопроводных сооружений, и водопроводов питьевого назначения.

Ее назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, а также предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

- Зоны перспективного градостроительного развития – жилая зона; производственная зона.

- Прочие зоны - зона прочих поселковых территорий; зона озеленения специального назначения

  - Новое жилищное строительство и реконструкция.

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана Троицко-Печорска.

Планировочные районы выделяются выраженными членении их территориями труднопреодолимыми естественными и искусственными рубежами. В кварталах размещаются участки для возведения объектов капитального строительства  жилых домов или комплексов), а также территория общего пользования – территории муниципальных объектов обслуживания, озеленения общего пользования, местных проездов. Допустимые для размещения виды объектов и их параметры назначаются градостроительными регламентами. Размещение объектов в пределах квартала, зоны определяются на основании проекта планировки, границы участков объектов устанавливаются проектом межевания.

Общее количество существующего жилого фонда составляет – 227,90 тыс. кв.м. общей площади, средний уровень жилой обеспеченности составляет 27,7 кв.м на 1 жителя. Жилой фонд по этажности распределяется на одноэтажные -39,5%, 2-3 этажные –27,8 %, 4-5 этажные -32,7 % от общего жилого фонда. Частный жилищный фонд представлен индивидуальными жилыми домами в деревянном и кирпичном исполнении. Частный жилой фонд поселка не отличается высоким уровнем благоустройства. Благоустроена в основном 2,4-5-х этажная застройка в мкр.Южный и частично в центральной части поселка. Муниципальный жилой фонд со степенью износа более 65 %, должен признан ветхим и аварийным– общей площадью 30,5 тыс.кв.м.  и подлежит замене.

Расчет территории жилой застройки

Основными типами жилой застройки являются районы:

- Среднеэтажной застройки;

- Многоквартирной малоэтажной застройки;

- Малоэтажной блокированной застройки;

- Малоэтажной усадебной (коттеджной) застройки.

Типы выделяются конкретно и требования к их организации закрепляются Правилами землепользования и застройки.

Предварительный расчет определения размеров жилой зоны

Расчет потребности нового строительства на численность населения 30.000 чел. -8.224 чел составит 21.776 человек, соответственно

среднеэтажные  жилые дома  4 этажа – 25%  = 5,44 тыс. чел.

малоэтажные 2-3 этажные многоквартирные – 35%  = 7,32 тыс.чел.

усадебные индивидуальные жилые дома с участками -40 %  = 8,71 тыс.чел.

Укрупненные показатели, га на 1000 человек (пункт 5.2.13 Региональные нормативы градостроительного проектирования для Республики Коми)

5,44 х 8  = 43,50 га

7,32 х 10 = 73,20 га

8,71 х 40 = 348,40 га  ,   итого: всего 465,1 га

Следовательно, предварительно 465,1 га территории необходимо для  организации жилой зоны нового строительства  на свободных территориях.

Расчет общей площади жилого фонда

25 кв.м. и более – расчетная норма заселения жилого фонда.

Эта величина варьируется в зависимости от типа застройки.

В течение расчетного срока жилищный фонд поселка увеличится до 900, 0 тыс.кв.м, что позволит увеличить среднюю жилищную  обеспеченность до 30,0 кв.м. на человека.

Объем нового жилищного строительства  составит 672,1 тыс.кв.м., по структуре  жилищного строительства , позволяющей формировать разнообразную  среду обитания:  среднеэтажные жилые дома  4 -5 этажа – 25%

малоэтажные 2-3 этажные многоквартирные – 35%

усадебные индивидуальные жилые дома с участками -40% от всего объема.

Укрупненные показатели нового жилищного строительства

| Районы | Кварталы | Тип застройки | Общая площадь жилых домов, тыс. м2 | Население, тыс.чел. | Территория, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1очередь строительства | Набережный | Усадебные индивидуальные жилые дома | 18,0 | 0,54 | 20,00 |  |
|  | Нагорный, I,Iа | Усадебные индивидуальные жилые дома | 48,0 | 1,54 | 56,00 |  |
|  | III, IIIа | Секционная многоквартирная, 4 эт | 43,0 | 1,6 | 8,5 +5,0 |  |
|  | IV | Секционная многоквартирная, 4 эт | 54,0 | 1,8 | 14,5 |  |
| Итого: 1 очередь |  |  | 163.0 | 5.50 | 104.0 |  |
| Расчетный срок | VI | Секционная многоквартирная, 2-3 эт | 15,0 | 0,50 | 5,3 |  |
|  | V | Секционная многоквартирная, 2-3 эт | 30,0 | 1,0 | 10,0 |  |
|  | IVа | Секционная многоквартирная, 2-3 эт | 10,0 | 0,35 | 3,50 |  |
|  | VIII | Секционная многоквартирная, 2-3 эт | 30,0 | 1,0 | 10,0 |  |
|  | Х | Секционная многоквартирная, 2-3 эт | 54,0 | 1,8 | 18,0 |  |
|  | IX | Секционная многоквартирная, 2-3 эт | 80,0 | 2,7 | 27,0 |  |
|  | IIIб | Секционная многоквартирная, 4 эт | 15,0 | 0,5 | 4,0 |  |
|  | IXа | Секционная многоквартирная, 4 эт | 45,0 | 1,5 | 12,0 |  |
|  | II,Кузьнырский | Коттеджная, с участками до 15 соток | 75,0 | 2,2 | 80,0 |  |
|  | IIа, Захарова | Коттеджная, с участками до 15 соток |  |  |  |  |
|  | Vа | Коттеджная, с участками до 15 соток | 15,0 | 0,4 | 20,0 |  |
|  | VIIIа | Коттеджная, с участками до 15 соток | 30,00 | 1,0 | 36,0 |  |
|  | Ха | Коттеджная, с участками до 15 соток | 55,0 | 1,6 | 60,0 |  |
|  | IXб | Коттеджная, с участками до 15 соток | 55,0 | 1,6 | 60,0 |  |
| Итого: расчетный срок |  |  | 504,0 | 16.10 | 348,8 |  |
| Всего: новое строительство |  |  | 667,0 | 21,6 | 453,8 |  |
| Перспективная застройка |  |  |  |  | 50,0 |  |

Первоочередные мероприятия по размещению жилой застройки.

В настоящее время, земли  под перспективное строительство  жилой застройки в северо-западной части села, определенные генеральным планом – земли сельхозназначения

Экспликация земель сельскохозяйственного назначения по видам

собственников

| Номер На генплане | Наименование | Территория, га | Собственник | Использование по генеральному плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пашня | 14,0 | Общедолевая собственность граждан (земельные доли) | размещение жилых и общественно-деловых зон на перспективу |
| 1а | Пашня | 2,0 | Частная собственность ИП Петухова |  |
| 2 | Пашня | 66,94 | Общедолевая собственность граждан (земельные доли) |  |
| 3 | Пашня | 54,26 | Общедолевая собственность граждан (земельные доли) |  |
| 4 | Пашня | 48,35 | Общедолевая собственность граждан (земельные доли) |  |
| 5 | Пашня | 24,5 | Муниципальная, МО МР «Троицко-Печорский» |  |
| 6 | Бывшая ферма КРС | 77,18 | Общедолевая собственность граждан (земельные доли) | целевое использование земель |
| 7 | Пашня, луга | 148,0 | Общедолевая собственность граждан (земельные доли) |  |

Правовое регулирование отношений, возникающие в связи с переводом земель и земельных участков из одной категории в другую, осуществить согласно Земельного кодекса, Федерального закона о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую, законами и иными правовыми актами.

  - Мероприятия по развитию производственных объектов

Развитие производственных зон  базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности и преемственность использования промышленных, и коммунально-складских объектов.

Строительство Лесоперерабатывающего комплекса, намечаемого к реализации расположен в северо-восточном направлении от пгт Троицко-Печорска,  вниз по течению р.Печора. Промплощадка площадью   300 га с возможным развитием территории. Современный комплекс рассчитан на потребление  древесины в объемах около 6 млн.пл. м3 окор/год и на выпуск товарной продукции:

- пиломатериалов 700 тыс.м3/год,

- крафт-целлюлозы - 900 тыс.вст/год,

- мелованной целлюлозной бумаги – 450 тыс.т/год.

Производственная зона сохраняется  и развивается в сложившейся системе производственных территорий, существующие предприятия получают свое развитие и проектируются новые предприятия, на перспективу, как сопутствующие производству ЛПК, так и организации, связанные с  инженерно-транспортной инфраструктурой и предприятиями, обеспечивающими жизнедеятельность населения Троицко-Печорска

В перечень объектов производственной зоны нанесены объекты предприятий, прекратившую свою деятельность. Данные объекты нанесены с целью резервирования указанных территорий для перспективного развития и размещения проектируемых производственных объектов аналогичного профиля (сельскохозяйственного, деревообрабатывающего, складского)

Предприятия сельскохозяйственного направления – молокозавод, цех мясокомбината предлагается развивать в существующей зоне (бывшей территории молокозавода) и территории сельскохозяйственного назначения в м.Абар с привлечением производственников  малого бизнеса.

##### Предлагаемый перечень предприятий и организаций пгт. Троицко-Печорск

| Наименование | Профиль |
| --- | --- |
| Лесопромышленный комплекс (ЛПК) | пр-во: целлюлозно-бумажное, лесопиление и деревообработка, лесозаготовка, лесное хозяйство |
| Завод по производству клееных деревянных конструкций | производство клееных деревянных конструкций |
| Предприятие по производству топливных гранул | производство топливных гранул |
| Переработка балансового древесного сырья в технологическую щепу | Производство технологической щепы |
| Производство щепо-цементных плит | производство строительного материала |
| Производство погонажных изделий | вагонка, наличники, плинтус |
| Завод по производству минеральных вод | производство и разлив минеральной воды |
| Хлебокомбинат | производство хлеба, хлебобулочных изделий |
| Кондитерский цех | переработка дикоросов |
| Молокозавод | производство молочной продукции |
| Мясокомбинат | производство мясопродукции |
| Консервный завод | переработка дикоросов |
| Предприятие легкой промышленности | пошив, ремонт |
| Инженерно-транспортная структура: |  |
| Аэропорт |  |
| Железнодорожный вокзал |  |
| Автовокзал |  |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |

  - Развитие объектов социальной инфраструктуры

При формировании системы обслуживания следует выделять ее уровни:

- повседневный – детское дошкольное учреждение, школа, помещения для кульмассовой и спортивной работы, магазин, бытовая (ремонтная) мастерская, аптека, ФАП, отделение связи;

- периодический – поликлиника, клубный, спортивный комплексы, библиотека, продовольственные и промтоварные магазины, рынки, объекты бытового обслуживания соответствующего ранга.

- эпизодический – культурно-развлекательные, спортивные, торговые и бытовые комплексы высокого уровня и специализированные, больницы, специализированные клиники, другие уникальные объекты.

Определение емкости и размещение объектов социальной сферы на стадии Генерального плана выполнено с целью учета потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий поселения. Необходимо зарезервировать требуемые территории для перспективного развития объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться в зависимости от возникающей потребности.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания на проектное население Троицко-Печорска произведен с ориентацией на региональные нормативы градостроительного проектирования для Республики Коми (РНГП), и нормативы СНиП 2.07.01-89*.

Перечень новых крупных объектов культурно-бытового назначения

| № п/п | Наименование | Емкость | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |
| 1 | Больница | 100 коек | Расчетный срок |
|  | Поликлиника | 200 пос./см | 1 очередь |
|  | Диагностические центры | 1 объект | Расчетный срок |
|  | Детская молочная кухня |  |  |
|  | Спортивные сооружения |  |  |
| 1 | Спортивный комплекс с бассейном | 500 кв. м зеркала воды | Расчетный срок |
| 2 | Центр зимних видов спорта | 1 объект | 1 очередь |
|  | Учреждения культуры |  |  |
| 1 | Этнографический культурно-туристский центр | 1 объект | Расчетный срок |
| 2 | Развлекательный центр | 1 объект |  |
| 3 | Выставочный павильон | 1 объект |  |
| 4 | Театр народного творчества | 1 объект |  |
| 5 | Универсальный спортивно-зрелищный комплекс | 1 объект | 1 очередь |
| 6 | Музей | 1 объект | 1 очередь |
| 7 | Культурно-досуговый центр | 1 объект | Расчетный срок |
|  | Учебные заведения |  |  |
| 1 | Профессионально-техничский лицей | 350 | Расчетный срок |
| 2 | Профессионально-технический техникум | 480 |  |
| 3 | Внешколные учреждения для детей- школа искусств | 400 |  |
|  | Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание |  |  |
| 1 | Супермаркет межселенного обслуживания | 1 объект | Расчетный срок |
| 2 | Рынки | 1 объект | 1 очередь |
| 3 | Бани | 2 объекта | Расчетный срок |
| 3 | Пождепо | 1 объект |  |
| 4 | Гостиницы | 1 объект |  |
|  | Учреждения управления, кредитно-финансовые, социальной защиты |  |  |
| 1 | Административные здания | 2 объекта | Расчетный срок |
| 2 | Офисное здание малого предпринимательства | 1 объект |  |
| 3 | Городской суд | 1 объект |  |
| 4 | Объекты органов правопорядка | 1 объект |  |

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания первичного спроса на 30000 жителей

| Наименование | измерение | Норма на 1000 чел. | Расчетн.потребность | Сущ, сохран. | Новое стр-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 100 | 3000 | 490 | 2510 8объктов |  |
| Общеобразовательные школы | учащихся мест | 180 | 5400 | 2547 | 2853- 2объктаа |  |
| Физкультурно-спортивные залы в т.ч. школьные | м2 площади пола | 150 | 4500 | 1176 | 3324 8объектов |  |
| Предприятия розничной торговли | -*- | 280 | 8400 | 2295 | 6105 |  |
| Предприятия общественного питания, | мест | 40 | 1200 | 100 | 1100 |  |
| Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 9 | 270 | 19 | 251 |  |
| Клубы | зрит.мест | 50 | 1500 | 100 | 1400 3объекта |  |
| Отделение связи | объект | 1 | 3 | 1 | 2 |  |
| Отделение банка | опер.касса | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
| Гаражи для индивидуальных машин Гаражи для индивидуальных легковых аавс автомобилей, всего | машино- мест /место | 300 | 9000 | 1500 | 7200 |  |

Учреждения повседневного пользования, наиболее крупными из которых являются детские дошкольные учреждения и образовательные школы, разместятся в новых жилых кварталах. Расчет потребности и размещение объектов повседневного спроса в задачи Генерального плана не входит, так как их участки учтены в территориях кварталов. Эти задачи решаются на последующих стадиях проектирования - в проектах планировок, проектах застройки и т.д.

  - Развитие природно-экологического каркаса территории.

- Развитие системы озеленения

Рекреационные зоны предназначены для организации отдыха населения в зеленом окружении и создания благоприятной среды в пределах застройки населенных мест. Система рекреаций и озеленения Троицко-Печорска строится  как единая взаимоувязанная система зеленых устройств, формирующая экологический каркас  населенного пункта в увязке с системой экологического каркаса РК в целом и охраняемые или используемые в особом режиме территории.

Система озеленения села пгт.Троицко-Печорска включает в себя:

- озелененные территории общего пользования (парки, скверы, бульвары,  пляжи, зоны отдыха);

- озелененные территории ограниченного пользования (озелененные территории лечебных, детских учебных и научных учреждений, промышленных предприятий, спортивных комплексов, жилых кварталов);

- озелененные территории специального назначения (озеленение санитарно-защитных, водоохранных, кладбищ, насаждения вдоль автомобильных и железных дорог и др.).

Проектная система озеленения села формируется в соответствии с общими архитектурно-планировочными решениями Генерального плана.

Предусматривается расширение лесопарковой зоны и создание садово-парковой зоны, в новом жилом образовании; озеленение и благоустройство долин малых рек, ручьев, оврагов

Зеленые насаждения на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зеленые насаждения общего пользования - Парк по ул.Советская - Лесопарковая зона на берегу реки Печора - Парк Общественного центра (проектируемый) - Аллея по ул.Ленина всего | 10,0 31,0 5,0 4, 0 40,0 |
| 2 | Озеленение склонов вдоль ручьев и малых рек | 32,0 |
| 3 | Охраняемые природные территории всего | 3,0 |
|  | Итого | 75,0 |

Зона массового летнего пляжного отдыха - пляж в размере 7,0 га размещается на   берегу и островной территории реки Печора .

  - Развитие транспортной инфраструктуры

На перспективу Троицко-Печорск будет иметь чрезвычайно выгодное экономико-географическое положение в связи со строительством железной дороги и автомобильной дороги с выходом в Пермский край, что позволит активизировать градостроительную и инвестиционную деятельность в районах ее прохождения, усиления социально-экономических связей с южными сопредельными территориями.

Развитие транспортной инфраструктуры является одним из наиболее актуальных стратегических направлений, позволяющих обеспечить социально-экономический рост как самого поселка, так и реализовать его уникальные функции, вытекающие из выгодного транспортно-географического положения.

Генеральным планом предусматриваются следующие основные мероприятия по развитию объектов внешней и внутрипоселковой транспортной инфраструктуры. Система  улично-дорожной сети составляет основу планировочной структуры и призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими населенными пунктами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами внешней сети.

Внешний транспорт

Мероприятия по совершенствованию и развитию внешнего транспорта разработаны с учетом схемы территориального планирования муниципального района. Проектные предложения направлены  на вывод  региональной автодороги «Ухта-Якша» из жилой зоны поселка в объезд поселка.

Улично-дорожная сеть

Проектная система улиц и дорог обеспечивает транспортную и пешеходную связь всех функциональных и жилых образований села между собой и с внешними направлениями. В проектном решении учтена сложившаяся структура улично-дорожной сети. Разработанная уличная сеть состоит из системы магистральных улиц, основных и второстепенных улиц в жилой застройке, дорог в промышленных и коммунально-складских зонах. Магистральные улицы  обслуживают зону жилой и общественной застройки, по ним проходят линии общественного пассажирского транспорта.

Магистральными улицами районного значения являются:

- транспортно-пешеходная - ул.Ленина, ул.Советская, Кирова.

- пешеходно-транспортная - ул.Пыстина, Портовая, Нагорная-обходная, Воинов интернационалистов, новая Береговая.

В производственных зонах запроектированы дороги  обслуживающие  отдельные предприятия и связи между собой и с магистральной сетью, связи с деревоперерабатывающим комбинатом, железнодорожной станцией и аэропортом.

Запроектированные основные жилые улицы  служат связями жилых территорий с общественным центром, внутри жилых территорий с магистральными улицами.

Ширина новых улиц  и дорог в красных линиях приняты согласно СНиП , конкретные размеры красных линий должны установлены путем составления поперечных профилей на дальнейших стадиях проектирования.

Предложенные проектом типовые поперечные профили принимаем

ширину улиц в красных линиях:

- магистральные улицы –  40-80 м

- основные улицы – 25-15 м

- жилые улицы в жилой застройке -20-15 м

- дороги вне застройки – 15 м

В составе проектной системы улично-дорожной сети предусматривается организация и реконструкция существующих площадей. Реконструкция площади у Дома культуры предполагает организацию мест для парковки автомобилей и улучшение качества покрытия.

Новые площади организуются в общественных центрах, обслуживающие жилые кварталы,  общественно-деловой зоны  перспективной  застройки.

Благоустройство территории поселка предполагает:

- асфальтобетонное покрытие всей проезжей части улиц и проездов.

- обновление асфальтобетонного покрытия существующих участков улиц

- покрытие тротуарной плиткой, мощение пешеходных связей, площадок перед общественными зданиями, дорожек в парковой зоне.

- решить вопрос об осуществлении предлагаемых профилей улиц и проездов с непременным условием – воссозданием отсутствующих сегодня тротуаров на  участках транспортной системы.

В целях обеспечения наилучшего благоустройства территории села проектом предусматривается:

  - Проведение в первую очередь работ по благоустройству улицы Кирова и примыкающих к ней улиц, с последующей трассировкой и прокладкой новых улиц и проездов с проведением работ по вертикальной планировке и благоустройству;

  - Проведение общеплощадочных работ по вертикальной планировке участков, подлежащих застройке частными домами.

Основные решения по обеспечению условий жизнедеятельности

маломобильных групп населения.

Согласно СНиП 35.01-2001г. для обеспечения условий жизнедеятельности, беспрепятственности досягаемости мест целевого посещения инвалидов и маломобильных групп населения на жилых улицах, в местах учреждений здравоохранения, учреждений торговли необходимо:

- предусмотреть пешеходные тротуары с возможностью проезда механических инвалидных колясок без допустимых вертикальных препятствий на пути следования;

- выполнить продольный уклон тротуара до 30‰ и ширину участка сопряжения тротуара с проездом принять 1,2 м;

- обеспечить систему средств информационной поддержки на пути движения.

Сеть общественного пассажирского транспорта и пешеходного движения

На перспективу основным видом транспорта остается автобус. Линии автобуса проходят по всем магистральным улицам,  автодороге на ж/д станцию и ЛПК.  Протяженность проектной автобусной сети составит   25  км.

Длина пешеходных подходов от места жительства или работы до ближайшей остановки общественного транспорта принимается в зависимости от уклона местности -350-400 метров, в зоне индивидуальной усадебной застройки дальность подхода увеличить до 20%.

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств.

Организация хранения индивидуального транспорта должна осуществляеться исходя из нормы обеспечения гаражами не менее 90% всего транспорта, но в застройке  усадебными домами с участками, хранение личного автотранспорта размещается на личном участке. Гаражи и стоянки долговременного хранения индивидуального транспорта в жилой зоне среднеэтажной, малоэтажной, блокированной малоэтажной застройки могут размещаться на участках, приближенных к жилой застройке: в пределах

- производственных и коммунально-складских зон;

- в санитарно-защитных зонах производственных предприятий;

- сооружения менее 100 машиномест допускается размещать в жилых кварталах.

Участки для размещения стоянок и гаражей  должны заблаговременно резервироваться на всех этапах проектирования и осваиваться по мере роста парка индивидуальных транспортных мест. Размещение в жилой застройке гаражей боксового типа допускается для постоянного хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам – опорникам. такие гаражи распологаются группами, в радиусе пешеходной доступности не более 100 метров от входов в жилые дома.

Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей (гостевые стоянки) в кварталах среднеэтажной застройки следует предусматривать в соответствии со СНиП 2.07.01-89* и предусматривать в пределах кварталов, при этом не следует допускать сокращение габаритов проездов до ширины менее нормативной.

Расчет и размещение стоянок для временного хранения легковых автомобилей при общественных объектах определяются на последующих этапах проектирования.

Расчет территории для размещения и хранения индивидуального транспорта.

Парк автомобилей на 30, 0 тысяч человек составляет всего:

30х300=9000 автомашин, из них 44% принадлежат жителям, проживающим в квартирах с придомовыми земельными  участками,

оставшуюся часть 56% - 5040 автомашин необходимо  укрыть на площадках гаражных комплексов.

Территория  комплексов 5040а/мх30, 0 кв.м=162000 кв.м, что составит 15,12 га.

В проекте выделены коммунальные зоны в западной части поселка, районе мкр.Южный, всего:16 га. Расчет и размещение  стоянок  и хранения автомобилей в кварталах определяются на последующих этапах проектирования

Расчет и размещение стоянок для временного хранения легковых автомобилей при общественных объектах определяются на последующих этапах проектирования.

Первоочередные мероприятия по размещению стоянок для автотранспорта:

- На дальнейшем этапе проектирования планировки территории выделение  коммунальной зоны под строительство гаражей в мкр.Южный.

- расчет и размещение площадок для хранения  личного автотранспорта в существующей жилой зоне, застройки 4-5этажными, малоэтажными домами в центральной части села.

Расчет автомобилей при уровне автомобилизации 300 автомашин/1тысячу жителей  на перспективу составит 9000 единиц. Станции технического обслуживания автомобилей (СТО) принимать из расчета один пост на 100-150 легковых автомобилей и составит 60 постов, автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливная колонка на 500 легковых автомобилей, что на перспективу составит 18 топливных колонки (3 автозаправочных станции).

- 6.  Охрана окружающей среды

Целью разработки главы «Охрана  окружающей среды» на стадии «Корректировка муниципального образования городского поселения «Троицко-Печорск» является обеспечение требований по охране природы и предупреждение негативного влияния при эксплуатации проектируемой застройки в отведенных границах.

Решение вопросов охраны окружающей природной среды выполнялось в соответствии с требованиями основных нормативных документов: СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», «Положение о водоохранных зонах водных объектов и прибрежных защитных полосах», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 23 ноября 1996 г. за № 1404 правительством РФ.

Источниками загрязнения окружающей среды являются объекты производственной зоны, объекты жилья и соцкультбыта, выбросы вредных веществ в атмосферу автомобильным транспортом. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны» Новая редакция. для предприятий, отдельных зданий и сооружений с технологическим  процессами, являющимися источниками производственных вредностей в зависимости от мощности, условий осуществления технологических процессов, характера и количества выделяемых в окружающую среду вредных веществ предусмотрены санитарно-защитные зоны

Проектом предусматривается строгое соблюдение норм санитарно-защитных разрывов, предусматривается ряд градостроительных, технических, технологических мероприятий по охране окружающей среды.

Основными неблагоприятными факторами, воздействующими на окружающую среду, являются:

- выбросы вредных веществ в атмосферу предприятий  и автомобильным транспортом;

- хозяйственно-бытовые и сточные воды;

- твердые бытовые отходы.

Для  предприятий, расположенных вблизи жилой застройки модернизацию производств, позволяющая довести уровень воздействия этих объектов на среду обитания до уровня гигиенических нормативов, а также разработка и реализация проектов организации санитарно-защитных объектов с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».

Технические и технологические мероприятия

Защита от загрязнения среды канализационными стоками от зданий и сооружений производственного и общественного назначения, а также от жилых домов, обеспеченных канализацией, осуществляется путем выполнения герметичных канализационных сетей, строительства новых и сохранения в должном состоянии канализационных очистных сооружений.

Для проектируемой фермы крупного рогатого скота предусматриваются навозохранилища и жижесборники с последующей вывозкой на поля в качестве удобрений.

В гаражно-ремонтном комплексе использовались площадки для мойки машин с оборотным водоснабжением, мазутоуловителем, которые в настоящее время не функционируют и которые в ближайшее время должны быть восстановлены.

При строительстве резервуаров для хранения нефтепродуктов предусматривается выполнение глиняного замка. Котельная размещается с подветренной стороны по отношению к жилой зоне.

Вертикальная планировка предусматривает организованный отвод в пониженные места таким образом, чтобы обводнение территории исключалось. Ливневые стоки с улиц попадают в кюветы и частично стекают в пониженные места, частично проникают в песчаный грунт.

В существующей усадебной застройке бытовые отходы, смет с улиц и тротуаров собираются в контейнеры и вывозятся спецавтотранспортом на полигон твердых отходов.

Санитарная очистка

Санитарная очистка в пгт.Троицко-Печорск обеспечивает  взаимосвязь с системой канализации. Существующие и проектируемые общественные, многоквартирные и индивидуальные здания обеспечить централизированной системой канализации.

Твердые бытовые отходы жилой зоны и производственные отходы, не подлежащие обеззараживанию и утилизации, смет с улиц и тротуаров собираются в контейнеры и планово-регулярно вывозятся спецавтотранспортом на полигон твердых отходов  9 км от поселка по направлению на Ухту.

- 7. РАЗВИТИЕ  ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

7.1.  ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ.

Основанием для разработки раздела «Водоснабжение и канализация» является техническое задание на проектирование (приложение №1 к муниципальному контракту №32 от 22.06.2009г.).

При разработке проекта были использованы: СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.04.03-85*, СНиП 2.04.-1-85, СНиП 2.07.-1-89, СП 40-102-2000, СанПиН 2.1.4.1110-02, Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды», СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.Новая редакция.

Существующее положение обеспеченности инженерным

оборудованием по водоснабжению и канализации пгт Троицко – Печорск.

Исходные данные по существующим системам водопровода и канализации приняты   согласно справок, выданных ОАО «Троицко - Печорская тепловая компания» и администрацией  МО «Троицко-Печорский район».

7.1.1. Водоснабжение.

Общие положения.

Хозяйственно-питьевое  водоснабжение   пгт Троицко-Печорск  централизованное, осуществляется за счет подземных вод.

Водоснабжение квартала «Южный» (мкр.IIIа,V.Vа) производится из подземного источника от 4 водозаборных  артезианских  скважин  с  прокладкой водоводов и разводящего кольцевого водопровода.

В п.г.т Троицко - Печорск  пробурено много одиночных  водозаборных скважин, расположенных непосредственно на территории поселка. От этих скважин проложены тупиковые  сети водопровода, снабжающие водой общественные и многоэтажные жилые дома. Для снабжения водой индивидуальных домов на этих сетях установлены водоразборные колонки.

Поселок «Железнодорожный» снабжается водой от 2 артезианских скважин и водопроводной сети, объединяющей эти скважины.

Водозаборные и водоочистные сооружения.

Водозаборные сооружения квартала «Южный» состоят из 4 скважин – 422, 457, 458, 458А. Скважины располагаются  на расстоянии 30-70м  друг от друга,  водозабор расположен в среднем течении  ручья Вой - Вож. Водозабор эксплуатируется  с 1977 года.

Кроме этого водозабора в поселке пробурено много одиночных  скважин  для  различных  ведомств и хозяйств. Данные представлены по 9 скважинам – 985э, 847э, 776, 35р,36р,475,ГТП-3,ГТП-5, 2203э.

Водозабор поселка «Железнодорожный»  состоит из 2 скважин – 37р и 38р, расположенных на расстоянии 1.3 км друг от друга.

Данные по скважинам сведены в таблицу.

| № сква-жин | Год буре-ния | Установлен. насос марка | Глубина погружения насоса м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата замены насоса | Статический уро-вень м | Дина-мичес-кий уро-вень м | Наличие павильона | Обустройство устьяскважины* | 1.Наличие ЗСО. 2.Потенциальные источники загрязнений. | Состояние скважины | Дебит м3/сут | Фактич водоотбор м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| пос.Троицко - Печорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 422 Южн. | 1972 | ЭЦВ 8-25-100 | 76.0 | Декабрь 2004 | 16 | 33,0 | есть | 1.да 2.да 3.да | 1.ограждразруш. 2.нет | экспл | 648.0 | 321 |
| 457 Южн. | 1975 | ЭЦВ 8-40-120 | 88.0 | Декабрь 2005 | 12,5 | 14,0 | есть | 1.да 2.да 3.да | 1.нет 2.нет | экспл | 1036.8 | 515 |
| 458 Южн. | 1977 | ЭЦВ 8-25-100 | 78.0 | Ноябрь 2004 | 18,5 | 35,0 | есть | 1.да 2.да 3.да | 1.нет 2.нет | экспл | 609.6 | 515 |
| 485А Южн. | 1979 | ЭЦВ 8-25-100 | 80.0 | Апрель 2004 | 18,0 | 25.0 | есть | 1.да 2.да 3.да | 1.нет 2.нет | экспл | 648.0 | 321 |
| 2203э котельная Южн. | 1991 | ЭЦВ 6-10-75 | 43.0 | - | 18.0 | 34.0 | нет | 1.да 2.нет3.нет | 1.нет 2.нет | резер | 345.6 | 18.9 |
| 985э АТП | 1975 | ЭЦВ 6-16-110 | 55.0 | Декабрь 2005 | 12.0 | 20,0 | есть деревянн. | 1.да 2.да 3.нет | 1.да 2.нет | экспл | 432.0 | 34.7 |
| 847э дер. Абар | 1974 | ЭЦВ 6-6.5-75 | - | Июль 1992 | 6.5 | 8,5 | есть | 1.да 2.да 3.да | 1.нет 2.да | экспл | 144.0 | 1.8 |
| 776 дер Парма | 1974 | ЭЦВ 6-6.5-75 | 53.0 | Май 1994 | 8.0 | 10.0 | есть | 1.да 2.да 3.да | 1.нет 2.да | экспл | 120.0, | 3.3 |
| 35р пер Лесной | 1980 | ЭЦВ 8-40-100 | 32.0 | Декабрь 2007 | 9.0 | 12.0 | есть | 1.да 2.да 3.нет | 1.нет 2.да | экспл | 600.0 | 744 |

Продолжение  таблицы.

| № сква-жин | Год буре-ния | Установлен. насос марка | Глубина погружения насоса м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата замены насоса | Стати-ческий уро-вень м | Дина-мичес-кий уро-вень м | Наличие павильона | Обустройство устьяскважины* | 1.Наличие ЗСО. 2.Потенциальные источники загрязнений. | Состояние скважины | Дебит м3/сут | Фактич водоотбор м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 36р пер Лесной | 1980 | ЭЦВ 8-25-110 | 25.0 | Январь 2005 | 9.0 | 12.0 | есть | 1.да 2.да 3.нет | 1.ограждразруш. 2.да | экспл | 600.0 | 720 |
| 475 ул.Красно гвард | 1969 | ЭЦВ 6-10-110 | 53.0 | Декабрь 2005 | 12,0 | 9,0 | есть | 1.да 2.да 3.да | 1.нет 2.да | экспл | 264.0 | 33.4 |
| ГТП-3 ул.Советская | 1961 | ЭЦВ 6-6.3-75 | - | - | 16,0 | 24,5 | бетон колод | 1.да 2.нет 3.нет | 1.нет 2.нет | резерв | 950,0 | - |
| ГТП-5 ул.Советская | 1961 | ЭЦВ 6-10-80 | 48.0 | 2006 | 11,6 | 16.5 | есть | 1.да 2.нет 3.нет | 1.нет 2.да | экспл | 240.0 | 25.9 |
| Ул.Октябрьская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38р | 1982 | ЭЦВ 6-16-110 | 76,0 | Июнь 2005 | 47.97 | 50,6 | есть | 1.да 2.да 3.да | 1.нет 2.да | экспл | 300.0 | 145 |
| 37р | 1982 | ЭЦВ 6-16-140 | 60.0 | 7,1 | 49.3 | 51.9 | подземный | 1.да 2.да 3.нет | 1.нет 2.нет | резерв | 308.0 | - |

Данные по скважинам приняты по справкам, представленным в задании на проектирование.

1. Во всех скважинах (кроме скв.475) нет контрольно - измерительной аппаратуры.

2. * В обустройство устья скважин входит: 1) Наличие герметичного оголовка.

2) Наличие цементной отмостки.

3)  Наличие крана для отбора проб.

3. Все скважины (кроме скв.2203) используются для хозяйственно-питьевого  водоснабжения. Скважина 2203 используется для технических нужд.

4. В скважинах  422, 457, 4578, 458А  не организованы зоны санитарной защиты – нет ограждения 1 пояса защиты. Организовать зоны санитарной защиты  на этих скважинах  возможно. В пределах зон санитарной защиты этих скважин, возможных источников загрязнений  нет. В остальных скважинах также нет ограждений 1 пояса защиты. Организация зон санитарной защиты на этих скважинах невозможна, в пределах 1 и 2 пояса  защиты  располагаются жилые, общественные и производственные здания  (котельные) и не канализованные  дома. Скважина 38р в пос. Железнодорожном находится в 100 м от канализационных очистных  сооружений.

Существующее общее водопотребление для пгт Троицко –Печорск : Qсут. = 3380м3/сут, в том числе для квартала «Южного»  Qсут. = 1672м3/сут

Qсут. – сумма фактических водоотборов из скважин. Фактический водоотбор определяется по фактическому числу часов работы и производительности насосов в скважинах  (при отсутствии измерительной аппаратуры).

Вода из скважин по химическому составу относится к гидрокарбонатному кальциево-магниевому типу. По основным компонентам состава и бактериологическому состоянию вода в скважинах по протоколам испытаний за 2007 год соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 для питьевой воды за исключением  мутности и содержания железа и никеля. В скважинах 422, 985, 35р все показатели соответствуют нормам; в скважинах 457, 36р, ГТП-5 - превышение нормы по содержанию никеля (до 0.182 мг/л); в скважинах 458, 38р - превышение норм по мутности (до 10.15мг/л) и содержанию железа (до 1.80мг/л); в скважинах  458А, 475- превышение мутности ( до 22.31мг/л)  железа (до 4.92мг/л) и никеля ( до 0.125мг/л).

Вода из скважин без очистки и обеззараживания поступает к потребителю. Из одиночных скважин вода поступает непосредственно в водоразборную сеть под давлением скважинных насосов. На водозаборе для квартала «Южного» установлено 2 резервуара чистой воды объемом по 250м3 каждый и насосная 2 подъема с 2 насосами (1 рабочий и 1 резервный)  марки Д200-36 с напором 3.2 кг/см2. Насосы  хозяйственно-питьевые  и противопожарные. Согласно справкам износ водозаборных сооружений пос. Троицко-Печорск (одиночные скважины)  и п.Железнодорожный  -100%.  На водозаборе квартала «Южный» требуется замена насосов на 3 скважинах, износ насосной  2 подъема и резервуаров чистой воды – 100%.

Водопроводные сети.

От  водозабора квартала «Южного» вода  под напором скважинных насосов 1 подъема по водоводам d 100 мм поступает в резервуары чистой воды. Насосной станцией 2 подъема вода подается в кольцевую водопроводную сеть квартала по 2 водоводам d 250 мм (1 водовод в настоящее время  не действующий). Кольцевые сети и разводящие тупики проложены из стальных труб d 50-200мм. Наружное пожаротушение существующих зданий квартала  предусматривается от пожарных гидрантов, расположенных на кольцевых участках сетей. От одиночных скважин проложены тупиковые линии водопровода  для подачи воды в общественные здания, многоквартирные жилые дома. Индивидуальные дома обеспечиваются водой  от  водоразборных  колонок, установленных на этих сетях. Сети проложены из стальных труб d 50-100мм.  На тупиковых линиях установлены пожарные гидранты. Для  пожаротушения в частном секторе установлены пожводоемы. От скважин в п.Железнодорожный проложен  водопровод 150 мм, соединяющий скважины с прокладкой тупиковых линий до зданий. Сеть проложена из стальных и пластмассовых  труб d 50-150мм. На сети установлена  водобашня, на  которой требуется  капитальный  ремонт. На сетях водопровода п.Троицко-Печорск  установлено183 колодца из сборных железобетонных колец.  В колодцах установлено 145 задвижек, 85 вентилей и 9 пожарных гидрантов. Арматуру и пожарные гидранты требуется заменить. Прокладка сетей водопровода  подземная. Протяженность сетей водопровода птг.Троицко - Печорск –13807.8 м (100% износа); квартал «Южный» - 6102.2 м (90% износа); район ул.Октябрьская -  3248.5м (100% износа).

7.1.2. Канализация.

Общие положения.

Система канализации пгт Троицко-Печорск раздельная – хоз-бытовая и ливневая.

Ливневые стоки по открытым лоткам и канавам сбрасываются в ручьи и реки.           Хоз-бытовая  канализация  предусматривается для отвода и очистки стоков от общественных зданий и многоэтажных жилых домов.

В квартале «Южном» (кварталы IIIа,V.Vа) проложены канализационные сети с очисткой стоков на биологических очистных сооружениях производительностью 2700м3/сут  и выпуском в ручей и далее в р.Печора.

Для нижней части поселка  в районе ул.Мира располагаются  механические очистные  сооружения производительностью 200м3/сут и выпуском в ручей и далее в р. Печора.

В п.Железнодорожный проложены канализационные сети с очисткой стоков на биологических очистных сооружениях производительностью 200м3 и выпуском в болото Вой-Вож.

Канализационные очистные сооружения; насосные станции.

Очистные сооружения квартала «Южный» производительностью 2700 м3/сут введены в эксплуатацию в 1976 г. Технологическая схема и состав сооружений приняты по типовому проекту 902-2-107 как биологические очистные сооружения. В 2001 году произошло заиливание биофильтров и они исключены из технологической линии очистки, сооружения работают в режиме механической очистки. На эти очистные сточные воды поступа-ют от жилого квартала и выгребных ям. Подача стоков на очистные сооружения напорная. Стоки  из  выгребных ям  сбрасываются  в колодец  перед  насосной  станцией  КНС-1.

Состав станции  очистки:

- Приемная камера с решеткой   –       1 шт.

- Горизонтальная песколовка – 2 шт.

- Водоизмерительный лоток  –  1 шт.

- Двухъярусный отстойник  Д=12м - 2шт.

- Вторичный отстойник  Д=6м - 4шт.

- Песковая площадка - 1шт.

7.      Иловые площадки –   4шт.                                                                                                                        8.      Хлораторная         - 1шт.

Схема движения воды: приемная камера – песколовки –водоизмерительный лоток - двухъярусный отстойник – вторичный отстойник  (контакт с хлором) - выпуск в ручей и далее в р.Печора.

Схема движения осадка: двухъярусный отстойник – иловый колодец – иловая площадка – вывоз;  песколовка – песковая  площадка – вывоз.

Службой эксплуатационно-экологического контроля ОАО «Коми тепловая компания» проведено обследование состояния и эксплуатации очистных сооружений. Согласно этой    справке все здания и сооружения требуют капитального ремонта, здание биофильтров     восстановлению не подлежит. У биофильтров отсутствует междонное пространство, без которого  невозможна  их эксплуатация. Песколовки и отстойники забиты осадком и частично выведены из эксплуатации. Иловые и площадки для песка обросли  травой и деревьями. Осадок с иловых площадок не вывозится. Обслуживающий персонал станции не обучен, неправильно ведется журнал. У подъездных дорог к очистным нет твердого покрытия. Отсутствует ограждение санитарной зоны канализационных очистных сооружений. Износ сооружений -100%. Сброс сточных вод с этих сооружений составляет 550 000 м3/год.

В п.г.т. Троицко - Печорск  функционируют механические очистные сооружения производительностью 200м3/сут, расположенные по ул.Мира (введены в 1972г). Сточные  воды  самотеком поступают в приемный колодец  очистных сооружений.

Состав станции  очистки:

1. Горизонтальная песколовка – 1 шт.

2. Двухъярусный отстойник    -    2шт.

3. Контактный резервуар         -   1шт.

4. Иловая  площадка  –  1шт.

5. Хлораторная         - 1шт.

Схема движения воды: приемный колодец – песколовка - двухъярусный отстойник – контактный резервуар ( контакт с хлором) - выпуск в ручей и далее в р.Печора. Ниже по течению реки  от выпуска располагаются  жилые районы поселка.

Схема движения осадка: двухъярусный  отстойник – иловый колодец – иловая площадка – вывоз на поля; песколовка –  вывоз.

По справкам эти очистные работают с перегрузкой, за сутки очищается до 360м3/сут.       Износ сооружений – 100%.  Сброс с этих сооружений составляет  70 000 м3/год.

Очистные сооружения  полной биологической очистки  п. «Железнодорожный» введены в эксплуатацию в 1978г.  Сточные воды поселка и железнодорожной станции самотеком поступают на очистные сооружения

Состав станции  очистки:

1. Приемная камера   –       1 шт.

2. Аэротенк                  –       1 шт.

3. Вертикальный  отстойник  –  1 шт.

4. Контактный резервуар   - 2шт.

5. Иловые площадки –   2шт.

6.Хлораторная         - 1шт.

Схема движения воды: приемная камера – решетка – аэротенк  – отстойник – контактный резервуар (контакт с хлором) - выпуск в болото Вой - Вож.

Схема движения осадка:   отстойник – иловый колодец – иловая площадка – вывоз;

Износ сооружений – 100%.

Сброс с этих сооружений составляет  50 000 м3/год.

Согласно протокола испытаний проб сточных вод в 2007г все  канализационные очистные сооружения сбрасывают сточные воды с высокими концентрациями загрязняющих веществ.  Особенно это касается очистных сооружений  для квартала «Южного», где количество взвешенных веществ перед сбросом – 46.4 мг/л, БПК полн – 45.4 мг/л и очистных на ул. Мира, где взвешенных веществ  - 149.5 мг/л , БПК полн. – 146.8мг/л.  С этих очистных сооружений сброс производится в ручей и далее в р.Печору , которая является водным объектом 1 категории водопользования.

В п.г.т. Троицко - Печорск функционируют 3 канализационные насосные станции:

КНС-1 перекачивает стоки на очистные сооружения квартала «Южный», КНС-2  перекачивает стоки к этим же очистным с района больницы, КНС-3 перекачивает стоки на эти очистные с ул. Печорской. КНС -1 и КНС-2  введены в эксплуатацию в 1981г, износ насосных  станций -100%. КНС -3 введена  в эксплуатацию в 1993г, износ -56%. Состояние станций неудовлетворительное, насосы старые, требуется замена.

Канализационные сети.

Системой канализации поселка  предусмотрено канализование объектов общественного назначения, коммунального хозяйства, жилых многоквартирных домов. Сети канализации самотечные с участками напорной канализации от насосных станций. Самотечная канализация проложена из  керамических безнапорных труб d 150 мм - 300 мм.  Напорные коллекторы проложены из стальных труб d 100-300  мм. От КНС-1 и до очистных сооружений производительностью  2700м3/сут  проложено  2 напорных коллектора d300мм.На сетях установлены колодцы из сборных железобетонных колец: в квартале «Южном» - 150шт, в п.Троицко-Печорск – 368шт, в п.Железнодорожном – 68шт. Общая длина труб  канализации – в квартале «Южный» -7138м, в п. Троицко – Печорск  - 10593м, в п. Железнодорожном – 2132.5м.  Процент износа сетей канализации -100%.

Выводы по существующему состоянию систем

водопровода и канализации  пгт. Троицко-Печорск.

Система водопровода поселка на данное время не обеспечивает подачу потребителю требуемого количества воды с качеством, соответствующим нормам СанПиН 2.1.4.1074-01. Одиночные скважины работают без резерва и на этих скважинах невозможно организовать зоны санитарной защиты в полном объеме (рядом находятся жилые и общественные здания, котельная), не во всех скважинах качество воды соответствуют нормам на питьевую воду. От этих скважин проложены тупиковые линии, на этих тупиках установлены пожгидранты, что не соответствует нормам СНиП 2.04.02-84*. На водозаборе квартала «Южный» все 4 скважины являются  рабочими, нет резерва. На скважинах  нет ограждения 1 пояса зоны санитарной охраны, хотя организация зон санитарной охраны возможна. В квартале водопроводные сети закольцованы, но вода поступает от водозабора по 1 водоводу, что является нарушением норм СНиП 2.04.02-84*. В п «.Железнодорожный» водозабор предусматривается от 2 скважин, одна из скважин резервная. Вода по тупиковой сети поступает к потребителю. По справкам  износ системы водопровода пгт.  Троицко – Печорск  – 100%. Требуется замена и капитальный ремонт  трубопроводов, замена скважинных насосов. На сетях водопровода длинные тупиковые участки, нарушаются нормы по пожаротушению – пожарные гидранты располагаются на тупиковых участках сети.

Система канализации поселка на данное время не обеспечивает прием и очистку существующего количества стоков. Все очистные сооружения обеспечивают только механическую очистку и обеззараживание стоков. Требуется капитальный ремонт и расширение канализационных очистных сооружений, насосных станций. Сооружения биологической очистки работают неудовлетворительно. Методы очистки не соответствуют современным требованиям, в схемах  очистки нет установок  доочистки стоков, обработки осадка. По справкам износ системы  канализации поселка -100%. На сетях канализации требуется провести замену и капитальный  ремонт труб и колодцев. Выпуск очищенных стоков производится в ручьи и далее  в р.Печора. Ниже по течению реки  от выпуска с очистных сооружений по ул.Мира находится  застроенная жилая  территория поселка.

Река Печора относится к 1 категории водопользования. Качество воды водоема в расчетном створе после выпуска очищенных сточных вод должно соответствовать нормам приложения 1 СанПиН 2.1.5.980-00.

Расчетные расходы воды и стоков на расчетный срок.

Для определения требуемого инженерного оборудования на расчетный срок определены расчетные расходы воды и стоков для пгт. Троицко-Печорск.

Общие данные для расчетов.

Население:  на  расчетный срок – 30000чел. (согласно заданию на проектирование)

в т.ч. существующее население – 8220 чел.

в т.ч. проектируемом фонде  -   21780 чел.

Расчет  ведется на расчетный срок строительства.                                                                               Принимается полное благоустройство домов:

1. Многоквартирные  дома – с ваннами с централизованным горячим водоснабжением.

2. Малоэтажные  дома, индивидуальные дома   – с ваннами  и местными  водонагревателями. Нормы водопотребления  принимаются согласно п.2.10 СНиП 2.04.02-84*  табл.4:

- для городских поселений – 600 л/сут на 1 человека.

Удельное водопотребление включает расходы воды на нужды жилых и общественных  зданий, нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений.

Расчетные расходы холодной воды.

1.Среднесуточный расход  ( за год).

Qcут.ср.=  600 х 30000 :1000=18000 м3/сут

2. Максимально - суточный расход.

Qсут.макс.=Ксут.макс..х Qсут.ср.=1.2х18000=21600 м3/сут

Ксут.макс =1.2  ( п.2.2 СНиП 2.04.02-84)

3. Расчетный часовой расход

q час.макс.=Кчас.макс.х Qcут.макс  : 24=1.534 х 21600 :  24 = 1380.6м3/час

Кчас.макс= a макс х б макс=1.3 х 1.18 =1.534 (п.2.2 , табл.2 СНиП 2.04.02-84)

4. Максимально-секундный расход.

q cек = q час.макс : 3.6 = 1380.6 : 3,6=384.0л/сек

Расходы на пожаротушение.

1. Наружное пожаротушение: Согласно СНиП 2.04.02-84 табл.5, 6  принимается 2  пожара с расходом по 25 л/сек,  q=25.0 х 2 = 50.0л/сек

2. Внутреннее пожаротушение.

Принимается 2 струи по 5л/сек ,  q=2 х 5.0 = 10л/сек

3. Общий расход на пожаротушение: q= 50.0 +10.0 =60л/сек

Общий расчетный  расход холодной воды при пожаротушении.

1. Расчетный расход при пожаротушении q =  384.0 +60.0 =444.0л/сек

Расчетные расходы стоков.

Норма водоотведения принимается  550л/сутки на 1 человека  (таблица 3  СНиП 2.04.03-85*).

1.Среднесуточный расход  ( за год)

Qcут.ср.=  550 х 30000 : 1000=16500 м3/сутки

2. Максимально - суточный расход.

Qсут.макс.=Ксут.макс..х Qсут.ср.=1.2х16500=19800 м3/сутки

Ксут.макс =1.2  ( п.2.2 СНиП 2.04.02-84)

3. Расчетный часовой расход

q час.макс.=Кчас.макс.х Qcут.макс : 24=1.534 х 19800  :  24 =1265.6м3/час

Кчас.макс= a макс х б макс=1.3 х 1.18=1.534 (п.2.2 , табл.2 СНиП 2.04.02-84*)

4. Максимально-секундный расход.

q cек = q час.макс : 3.6 = 1265.6 : 3,6= 351.6 л/сек

Проектные предложения.

Водоснабжение

Водоснабжение села предусматривается централизованным. Согласно СНиП 2.04.02-84* п.4.4 по степени обеспеченности система водопровода пгт Троицко-Печорск  относится к I категории. Систему водопровода  всего пгт Троицко-Печорск (включая пос. Железнодорожный) рекомендуется принять с единым водозабором   и   едиными водоочистными сооружениями.

Водозабор.  Насосные станции  I  подъема.

Одиночные скважины в п.Троицко-Печорск и скважины в п.Железнодорожный предлагается ликвидировать, обустройство и режим эксплуатации  этих скважин не удовлетворяет требованиям «Положения о порядке использования и охране подземных вод».  Водозабор квартала «Южный» после ремонта и обустройства скважин, замены насосов возможно эксплуатировать в дальнейшем. Общий дебит 4 скважин составляет - 2942 м3/сут, фактический водоотбор  составляет - 1672 м3/сут.

При 4 скважинах должно быть 3 рабочих и 1 резервная. Таким образом, дебит 3 скважин составит 2300 м3/сут.

Максимально-суточный расход воды на расчетный срок – 21600м3/сут. Требуется устройство дополнительного водозабора производительностью 19300м3/сут.  Для обеспечения  требуемого количества воды необходимо  пробурить и обустроить дополнительные скважины. Для возможности расширения водозабора в 1980 году Ухтинской ГРЭ проведены геологоразведочные работы по поиску месторождения подземных вод. Данные   по этим работам представлены  в отчете «Детальной разведки подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Троицко-Печорск и лесопромышленного комплекса».

Участок разведки находится на левобережье  р. Печора в  4 км  северо-западнее  от существующего  водозабора  квартала «Южный».  В целом участок разведанного водозабора  размещен на территории, неосвоенной промышленным и гражданским строительством,  очаги бактериального, химического и механического загрязнения  отсутствуют. Месторождение подготовлено к промышлен- ному освоению. Общая длина линейного водозабора -2.1км, среднее расстояние между водозаборными  узлами 262м. В каждом узле по 2 скважины, узлов всего 9. Опытными гидрогеологическими работами установлено, что из каждой скважины в пределах  изученной части  месторождения  можно получить  дебиты  воды от 3 до 3.5 тысяч м3/сут. Водоотбор возможно производить электропогружными насосами  производительностью 120 м3/час, напором 70м. Таким образом  для обеспечения дополнительного расхода воды  в объеме 19300м3/сут.  требуется устройство 7  рабочих  и 2 резервных  скважин в разведанном месторождении подземных вод.  Водоотбор с каждой скважины составит  2760 м3/сут.

Точные дебиты скважин  определятся при бурении рабочих скважин и будут отражены в паспортах скважин.

Утвержденные  запасы   подземных  вод  разведанного месторождения составили  -   58000 м3/сут.

Качество подземных  вод разведанного месторождения изучено и позволяет достаточно конкретно оценить возможность использования их для хоз-питьевого водоснабжения. По всем показателям на время исследования вода соответствовала требованиям норм СанПиН 2.1.4.1074-01 на питьевую воду, кроме содержания железа. Содержание  железа в некоторых пробах достигало 2-3 мг/л, что вызывает необходимость обезжелезивания воды перед подачей потребителю. Согласно ГОСТ 2761-84 «Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения» по представленным анализам качество воды проектного  и существующего водозабора соответствует II-III классу по  содержанию железа и мутности, по микробиологическим показателям вода относится к I классу и может быть использована в качестве источника водоснабжения с установкой на водозаборе очистных сооружений по осветлению и обезжелезиванию воды. Необходимо прочистить сетчатые фильтры в существующих  скважинах, установить контрольно-измерительные приборы в полном объеме, перед счетчиками воды установить механические фильтры для задержки крупной взвеси. Работу насосов I подъема следует автоматизировать в зависимости от уровня воды в резервуарах чистой воды.

Вода под давлением скважинных насосов I подъема подается на очистные сооружения, затем под остаточным напором в резервуары чистой воды.

Водопроводные очистные сооружения

Резервуары чистой воды.  Насосная  II  подъема.

После водозаборных сооружений вода поступает на проектируемую установку обезжелезвания по очистке воды от повышенного содержания железа и мутности.

В составе очистных  сооружений:

1. Станция обезжелезивания.

- Резервуары чистой воды (РЧВ).

- Насосная станция второго подъема (НС-II).

Очистные сооружения предлагается установить  на территории существующего водозабора  квартала  «Южного».

Водопроводные очистные сооружения устанавливаются производительностью 21600 м3/сут. на расчетный срок. Рекомендуется применить обезжелезивающие установки «Деферрит» производства ООО «ВОДКОММУНТЕХ при НИИ КВОВ» г. Москва.   Строительство очистных возможно производить блоками по мере развития пгт.Троицко-Печорск. Вода после очистки обеззараживается на бактерицидных установках или гипохлоритом натрия. Очищенная вода поступает в резервуары чистой воды. Объем резервуаров чистой воды рассчитывается согласно СНиП 2.04.02-84 * на хранение регулирующего запаса   воды, противопожарного запаса воды, максимального хоз-питьевого расхода на  весь  период пожаротушения, расхода и на промывку фильтров. Общий объем на расчетный срок с учетом пополнения  резервуаров во время пожаротушения  составит     V = 3500м3.  Предлагается на расчетный срок установить  2 резервуара  объемом по  1750м3.

Насосной станцией второго подъема очищенная вода по 2 водоводам подается  в  водоразборную сеть поселка.

Насосную станцию второго подъема предлагается принять индивидуальную. Насосная станция второго подъема принимается на подачу хозяйственно-питьевого и противопожарного расхода. Принимаются 2 установки фирмы «Grundfos» - установка с хозяйственно-питьевыми насосами и установка с противопожарными насосами. В установке с хоз-питьевыми насосами – 2 рабочих и 2 резервных насоса, в установке с пожарными насосами – 2 рабочих и 1 резервный. Производительность установки с хоз-питьевыми насосами – 1380.6 м3/час производительность установки с противопожарными насосами – 1600 м3/час. Хозяйственно-питьевые насосы принимаются с частотными регуляторами. Напор насосов должен обеспечить подачу воды в наиболее удаленные и высоко расположенные здания (застройка 4-5 этажными зданиями), должен обеспечиваться свободный напор не менее 26.0м.

Водонапорная башня.

Для регулирования неравномерности подачи воды в п.Железнодорожный на водопроводной сети на месте существующей водобашни рекомендуется установить новую кирпичную  водонапорную башню. Высоту водобашни определить гидравлическим расчетом.   В баке водобашни хранится регулирующий объем воды и 10 минутный запас воды на внутреннее и наружное пожаротушение. Требуемый  общий  объем бака  водонапорной  башни V=50 м3.

Водопроводные сети.

От  насосной станции 2 подъема вода по 2 водоводам d 500 подается в водопроводную сеть пгт Троицко–Печорск.

Для обеспечения водой м. Железнодорожный от очистных сооружений до поселка прокладыватся 2 водовода d 100мм.  Разводящие сети  водопровода  - кольцевые.

В связи с обеспечением централизованным водоснабжением всех существующих и строящихся общественных и жилых зданий рекомендуется провести полную реконструкцию существующих сетей с заменой труб. Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов. При реконструкции сетей возможно применение бестраншейного метода ремонта  и замены трубопроводов. На  сети устанавливаются колодцы с запорной  арматурой  и пожарными гидрантами в местах согласно требованиям  СНиП  2.04.02-84*. Сети  водопровода  рекомендуется  прокладывать  из пластмассовых напорных труб по ГОСТ 18599-2001,  прокладку труб вести на нормативной глубине с учетом грунтовых  условий и выполнением требований СП 40-102-2000 и СНиП 2.04.02-84*. Колодцы на сети водопровода установить сборные  железобетонные  по типовым проектным  решениям  901-09-11.84.

Канализация.

Система канализации села принимается централизованная по неполной раздельной схеме: бытовые стоки отводятся закрытой сетью на очистные сооружения и далее к месту сброса, дождевые стоки по открытым лоткам и канавам сбрасываются в водоем. Предлагается ликвидировать  существующие очистные сооружения по 200м3/сут (улица Мира и м.Железнодорожный) и 2700м3/сут для квартала «Южного», так как они не обеспечивают очистку сточных  вод до необходимых показателей и установить общие канализационные очистные сооружения на территории существующих очистных сооружений квартала «Южный» на общую производительность 19800 м3/сут.

Канализационные сети.

Предлагается все существующие и проектируемые общественные, многоквартирные и индивидуальные дома обеспечить централизованной системой канализации с подключением сетей  к очистным сооружениям канализации. На расчетный срок на существующих сетях канализации требуется провести капитальный ремонт с заменой труб. При реконструкции  сетей  рекомендуется применение бестраншейного  метода  замены трубопроводов.

Развитие сетей канализации продолжится в существующую часть поселка и в проектируемые районы многоэтажной и индивидуальной застройки. Канализационные сети  большей частью самотечные.  Сети, прокладываемые  по улицам,  рекомендуется прокладывать d 150 -300,  самотечный  коллектор  к насосной станции КНС-1 - d 400-600мм. В пониженных местах предусматривается  установка  районных  канализационных  насосных станций и прокладка напорных линий (d150-200)  до самотечных коллекторов.  От  КНС-1  прокладываются   2 напорные линии d 500мм до очистных сооружений. Самотечные канализационные сети проложить из асбестоцементных безнапорных труб по ГОСТ 1839-80 и из напорных асбестоцементных труб по ГОСТ 539-80. Напорные сети проложить из пластмассовых напорных труб по ГОСТ 18599-2001. Напорные  участки  канализации  подключить  к  самотечным  коллекторам  с установкой камер гашения напора.  На напорной  сети  установить  колодцы  с арматурой для отключения участков.  На  самотечной  сети  устанавливаются колодцы в местах согласно требованиям  СНиП 2.04.03-85. Колодцы принимаются сборные железобетонные по типовым проектным решениям 902-09-22.84.

Канализационные насосные станции (КНС).

Существующие канализационные станции (КНС-1,КНС-2 и КНС-3) в связи с неудовлетворительным состоянием предлагается заменить и установить дополнительные  КНС  в  районе существующих  очистных  сооружений  по ул. Мира и в    п.Железнодорожный,  в районе ручья Динь - Ель и в проектируемых  жилых образованиях V.IXб.Xа . Установка насосных станций предусматривается в пониженных местах, с которых невозможно самотеком довести стоки до очистных сооружений – районные КНС -2-8  и для подачи стоков на очистные сооружения – главная  КНС-1. Категории насосных станций по надежности действия принимаются  по табл.20 СНиП 2.04.03-85*. Для главной насосной  КНС-1 категория  надежности первая, число насосов – 1 рабочий, 1 резервный и 1 резервный  на  складе, число напорных коллекторов – 2.   Для районных   КНС -2-8  категория  надежности – 2, число рабочих насосов – 1,  резервных – 1,  число  напорных  коллекторов – 1. Все насосные предлагается принять заводского изготовления  по типу колодезных комплектных канализационных насосных станций с погружными насосами «Grundfos» с наземными  павильонами  производства  ЗАО «Аростройсервис» г.Дзержинск.

Канализационные очистные сооружения.

Так как существующие очистные сооружения не обеспечивают очистку стоков на расчетный срок по количеству стоков и качеству очистки требуется полная замена и строительство новых очистных сооружений.

Канализационные стоки, поступающие на очистные сооружения по составу близки к бытовым стокам. Степень очистки сточных вод принимается согласно СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов». Количество загрязняющих веществ в сточной воде, поступающей на очистные сооружения на расчетный срок определяется по табл.25  СНиП 2.04.03 -85*. Состав сооружений выбирается в зависимости от характеристики и количества стоков, требуемой степени очистки и метода обработки осадка.

В состав очистных входит:                                                                                                         а)   Приемная камера.                                                                                                                         б)   Насосная станция колодезного типа с погружными насосами «Grundfos» с наземным  павильоном  производства  ЗАО «Аростройсервис».                                                                            в)   Блок механической очистки – решетки, песколовки, отстойники.                                              г)    Блок биологической очистки.                                                                                               д)   Блок механического обезвоживания осадка.                                                                           е)   Установка для обеззараживания очищенных стоков.                                                                 ж)   Блок доочистки.

На очистных сооружениях  производится полная биологическая очистка поступающих  стоков с доочисткой и обеззараживанием очищенных стоков перед выпуском. Осадок подвергается  механическому  обезвоживанию и сушке, складывается в мешки, хранится в помещении  очистных и вывозится в места утилизации (на сельскохозяйственные поля).

Очистные сооружения предлагается принять заводского изготовления типа «КОС», которые разрабатывает и производит ЗАО «Агростройсервис» г. Дзержинск. Производительность очистных – 19800 м3/сут. Возможно очистные сооружения устанавливать блоками по мере развития благоустройства  и строительства новых зданий. Очистные сооружения предлагается установить на территории существующих очистных сооружений квартала «Южный»  с соблюдением санитарно-защитной зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, R=300 м (очистные сооружения располагаются в закрытых помещениях.)

Перед сбросом  в систему  хоз-бытовой  канализации  производственные сточные  воды  проходят  очистку   на локальных  очистных сооружениях,  состав очистных выбирается в зависимости от вида загрязнений в сточной воде.

Выпуск очищенных и обеззараженных сточных вод производится в ручей и далее в р.Печора, возможно использование существующего выпуска с соблюдением норм СанПиН 2.1.5980-00 п.6.6.

Предельно допустимый сброс вредных веществ в реку Печора на выпуске очищенных сточных вод устанавливается из условия, что в расчетном створе на расстоянии 500м от места выпуска концентрация вредных веществ в реке не будет превышать ПДК для водного объекта I категории водопользования.

Зоны санитарной охраны (ЗСО).

Система водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источника водоснабжения, ВОС, насосной станции второго подъема, резервуаров чистой воды и водоводов организовываются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*, раздел 10 и СанПиН 2.1.4.1110-02. ЗСО организуются в составе 3 поясов: первый пояс (строгого режима) – защита места водозабора и водопроводных сооружений от загрязнения и повреждения;  второй и третий пояс (пояс ограничений) – территория, предназначенная для предупреждения загрязнения воды источника.

Для водозаборных скважин 1 пояс ЗСО принимается в радиусе 50 м от устья скважин для недостаточно защищенных подземных вод. На площадке очистных сооружений организуется 1 пояс зоны санитарной охраны на расстоянии 30м от стен резервуаров и сооружений. Для водобашни 1 пояс принимается в радиусе 15м от ствола башни.

Для водоводов предусматривается санитарная зона в виде полосы шириной по 10 метров в каждую сторону от наружных стен водоводов при отсутствии грунтовых вод и 50м при наличии грунтовых вод.

Санитарные мероприятия на территории зон выполняются согласно п.10.24 СНиП 2.04.02-84* и п.3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02:

- территория первого пояса зон санитарной охраны сооружений должна быть спланирована для отвода поверхностных вод, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

- на территории первого пояса не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие отношения к эксплуатации водопроводных сооружений, размещение жилых и хозяйственных построек, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- устье скважины оборудуется с учетом предотвращения загрязнения воды через оголовок.

Границы второго и третьего пояса ЗСО определяются гидродинамическим расчетом.

Граница второго пояса определяется из условия, что микробное загрязнение, поступающее за пределами второго пояса не достигает водозабора.

Граница третьего пояса рассчитывается из условия, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх (Тх – срок эксплуатации водозабора).

На территории второго пояса запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, размещение кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, предприятий, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

На территории третьего пояса допускается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений при условии специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

Система канализации.

Санитарно-защитные зоны от сооружений канализации до границ зданий жилой застройки организовываются согласно СНиП 2.04.03-85 табл.1, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Для насосных станций санитарно-защитная зона принимается на расстоянии 15-20 м от здания насосной до границ зданий жилой застройки в зависимости от производительности станции. Для очистных сооружений канализации, расположенных в закрытых помещениях санитарно-защитная зона принимается на расстоянии 300м от здания очистных сооружений до границ зданий жилой застройки.

Техническая  характеристика систем  водоснабжения  и  канализации

пгт Троицко-Печорск.

| № п/п | Показатели | Един. измерен. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение. |  |  |  |
| 1 | Потребность в воде для хоз-питьевых нужд. | м3/сут | 4400 |  |
| 2 | Водозабор из подземного источника: |  |  |  |
|  | а) Реконструкция существующего водозабора – 4 скважины (3 рабочих, 1 резервная) | м3/сут | 2300 | реконст. существ |
|  | б) Проектный водозабор – 9 скважин (7 рабочих и 2 резервных) | м3/сут | 19300 | проект |
| 3 | Водопроводные очистные сооружения - станция обезжелезивания с установками «Деферрит» НИИ КВОВ г.Москва | м3/сут | 21600 | проект |
| 4 | Резервуары чистой воды емкостью 1750м3 | шт. | 2 | проект |
| 5 | Насосная станция 2 подъема с насосами «Grundfos» производительносью 1600м3/час | шт | 1 | проект |
| 6 | Водопроводные сети: |  |  |  |
|  | а) Водоводы из пластмассовых труб ГОСТ 18599-2001, 2d 500мм | м | 5000* | проект |
|  | а) Водоводы из пластмассовых труб ГОСТ 18599-2001, 2d 100мм | м | 5500* | проект |
|  | б) Разводящие кольцевые сети из пластмассовых труб ГОСТ 18599-2001 d 300- 500 мм | м | 6000 | Проект |
|  | в) Разводящие кольцевые сети из пластмассовых труб ГОСТ 18599-2001 d 100- 200 мм | м | 9000 |  |
| 7 | Водонапорная башня с емкостью бака 50м3. | шт | 1 | проект |
|  | Канализация |  |  |  |
| 1 | Объем водоотведения | м3/сут | 19800 |  |
| 2 | Очистные сооружения КОС «Агростройсервис» | м3/сут | 19800 | проект |
| 3 | Канализационные насосные станции с погружными насосами «Grundfos» : |  |  |  |
|  | а) главная насосная станция производительностью 1266 м3/час | шт | 1 | проект |
|  | б) районные насосные станции производительностью 20-80 м3/час | шт | 7 | проект |
|  | Канализационные сети. |  |  |  |
| 4 | Коллекторы: |  |  |  |
|  | а) самотечные из асбестоцементных труб ГОСТ539-80 d 400 - 600мм | м | 1200 | проект |
|  | б) напорные в 2 линии из пластмассовых труб ГОСТ 18599-2001, d 500мм | м | 1050* | проект |
|  | в) напорные в 1 линию из пластмассовых труб ГОСТ 18599-2001, d100мм -200мм | м | 10000 | проект |
| 5 | Самотечные уличные сети из асбестоцементных труб 1839-80, d 150 - 300мм | м | 21200 | проект |

* Дана длина 1 трубы.

Список использованной литературы

1. СНиП  2.04.02-84* - Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

2. СНиП 2.04.03-85*   - Канализация. Наружные сети и сооружения.

3. СНиП 2.04.01-85   - Внутренний водопровод и канализация зданий.

4. СНиП 2.07.01-89 - Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

5. СП 40-102-2000  - Проектирование и монтаж трубопроводов систем водопровода и канализации из полимерных материалов.

6. СанПиН 2.1.4.1110-02 – Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

7. СанПиН 2.1.4.1074-01  - Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

8. Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке проектной документации «Охрана окружающей среды».

9. СанПиН 2.1.5.980-00 – Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция – Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

11. ГОСТ 2761-84  - Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения.

12. Типовые проектные решения 901-09-11.84 – Колодцы водопроводные.

13. Типовые проектные решения 902-09-22.84 – Колодцы канализационные.

  - Теплоснабжение. Газоснабжение.

Общие положения.

Основанием для выполнения работ является Техническое задание на корректировку генерального плана территории муниципального образования городского поселения «Троицко-Печорск» (приложение№1 к муниципальному контракту №32 от 22.06.2009),   выданное Администрацией городского поселения «Троицко-Печорск».

При выполнении работ были использованы: данные по состоянию котельных и тепловых сетей, представленные ОАО «Троицко-Печорская тепловая компания»,

данные проекта межпоселкового газопровода высокого давления «Нижняя Омра –

Троицко-Печорск», выполненного ЗАО «Лорес»,  СНиП 41-01-2003*, СНиП 41-02-

2003, СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003, СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96, Пособие к

СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружа- ющей среды», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.Новая редакция, ОНД-86.

Расчетная зимняя температура для проектирования отопления и вентиляции

составляет -41˚С  (температура наиболее холодной пятидневки).

Продолжительность отопительного периода – 258 суток, средняя температура

отопительного периода -6,9˚С .

По данным на  01.01.2009 г. в пгт Троицко-Печорск проживает 8220 чел.,

на расчетный срок предполагается увеличение численности до 30000 человек.

Общая площадь жилого фонда с центральным отоплением составляет на  2009 год 152,041 тыс. м2.

Завершено строительство газопровода среднего давления, установлено18 газорегуляторных шкафов для понижения давления с целью дальнейшего подключения существующего жилого фонда.

- 7.2.1.  Теплоснабжение.

Существующее положение

По состоянию на 01.01.2009 в пгт Троицко-Печорск функционируют 7 котельных, проектная мощность которых составляет 39,19 гКал/ч, присоединенная тепловая нагрузка – 26,24 гКал/ч. Виды топлива – каменный уголь, мазут.

Тепловые сети поселка – двух- и четырехтрубные. Теплоноситель – вода с параметрами 95-70˚С, температура воды горячего водоснабжения -- 60˚С.

Централизованное горячее водоснабжение поселка производится от котельных №№2, 6 и котельной железнодорожной станции. Трубопроводы горячего водоснабжения проложены совместно с трубопроводами теплоснабжения в единых железобетонных непроходных каналах марки КЛ по серии 3.006-1/8.

Двухтрубные тепловые сети в основном проложены в непроходных каналах, частично – надземно на низких опорах из стальных труб.

Трубопроводы теплоснабжения выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91*, горячего водоснабжения – из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов производится за счет естественных углов поворотов трассы и устройства П-образных компенсаторов.

Следует отметить большой процент износа котельного оборудования некоторых котельных и основных распределительных магистралей теплоснабжения.

Данные по производительности котельных, износу основного котельного оборудования представлены в таблице 1, по протяженности, диаметрам и износу основных магистралей – в таблице 2.

Табл.1  Перечень котельных ОАО «Троицко-Печорская тепловая компания»

| №котель-ной | Наименование котель-ной и её местонахождение | Марка котлов | Количество котлов | Усреднен-ный % износа котельного оборудова-ния | Проектная мощность, Гкал/ч | Присоединен-ная нагруз-ка, гКал/ч | Вид топлива | Подключенные объекты, един./м2 жилого фонда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, ул.Красногвардейская, 175 | КВС | 5 | 99,0 | 1,52 | 0,517 | уголь | 11/1446,8 |
| 2 | Котельная №2, ул.Мира,27 | КВА-,74 | 8 | 16,8 | 13,34 | 6,89 | мазут | 95/ 3331,8 |
|  |  | Е1/9 | 2 | 65,0 |  |  |  |  |
| 3 | Котельная №3, ул.Савина, 32а | энергия | 1 | 59,0 | 1,93 | 0,97 | уголь | 17/9581,5 |
|  |  | КВС | 4 | 60,0 |  |  |  |  |
| 4 | Котельная №4,база ЖКХ, ул.Советская, 70 | КВС | 2 | 95,0 | 0,33 | 0,21 | уголь | 1 |
| 5 | Котельная №5, ул.Советская, 17 | КВС | 1 | 98,0 | 0,33 | 0,03 | уголь | 1/ 377,1 |
| 6 | Котельная №6, кв.Южный, 30 | ДКВР 10/13 | 3 | 40,0 | 18,6 | 16,56 | мазут | 72/ 102417,8 |
| 8 | Котельная ж/д станции, ул.Октябрьская, 14 | КЕ 6,5/13 | 1 | 80,0 | 3,14 | 1,059 | мазут | 8/ 4886,3 |
|  |  | ДЕ 4/14 | 1 | 85,0 |  |  |  |  |

Общая годовая потребность в топливе: каменного угля – 3100,0 т/год, мазута –  10516 т/год. В состав котельных входят котлы, дымососы, дутьевые вентиляторы, сетевые насосы, насосы горячего водоснабжения, система химводоочистки, дробеочистная система, вакуумный деаэратор, баки-аккумуляторы, мазутное хозяйство и другое вспомогательное оборудование.

Теплом от котельной обеспечиваются жилой сектор, общественные здания (школы, детские сады,  районный больничный комплекс, бани, магазины и т.д.), административные здания, промышленные и сельскохозяйственные предприятия. К сетям горячего водоснабжения подключены общественные и административные здания, районный больничный комплекс, многоквартирные жилые дома.

Дома частного сектора частично (4,5% от общей площади) подключены к централизованному теплоснабжению, в остальных частных жилых домах отопление печное.

Общая протяженность магистральных сетей теплоснабжения 30,8 км, в том числе сетей горячего водоснабжения 6,3 км. В среднем по состоянию на 2008 год износ тепловых сетей составляет 65%.

Табл.2  Характеристика зданий котельных и существующих тепловых сетей.

| № п/п | Котельные и тепловые сети | Усредненный % износа зда-ния котельной | Протяженность трасс тепловых сетей, м | Усредненный % износа тру-бопроводов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание котельной №1 | 58,0 |  |  |
|  | Двухтрубные тепловые сети: |  |  |  |
|  | Ǿ219х5 мм |  | 235,0 | 50,0 |
|  | Ǿ159х4,5 |  | 365,0 | 50,0 |
|  | Ǿ108х4,0 |  | 315,0 | 50,0 |
| 2 | Здание котельной №2 | 62,0 |  |  |
|  | Двухтрубные тепловые сети: |  |  |  |
|  | Ǿ325х6 мм |  | 120,0 | 50,0 |
|  | Ǿ273х6 |  | 465,0 | 50,0 |
|  | Ǿ159х4,5 |  | 485,2 | 50,0 |
|  | Ǿ108х4мм и менее |  | 7252,4 | 50,0 |
|  | Сети ГВС: Ǿ60х3, Ǿ40х3 мм |  | 2040,0 | 40,0 |
| 3 | Здание котельной №3 | 65,0 |  |  |
|  | Двухтрубные тепловые сети: |  |  |  |
|  | Ǿ159х4,5 мм |  | 40,0 | 50,0 |
|  | Ǿ133х4,0 мм |  | 330,0 | 50,0 |
|  | Ǿ108х4мм и менее |  | 700,0 | 50,0 |
| 4 | Здание котельной №4 | 50,0 |  |  |
| 5 | Здание котельной №5 | 50,0 |  |  |
|  | Двухтрубные тепловые сети: |  |  |  |
|  | Ǿ57х3 мм |  | 22,0 | 50,0 |
| 6 | Здание котельной №6 | 50,0 |  |  |
|  | Двухтрубные тепловые сети: |  |  |  |
|  | Ǿ325х6 мм |  | 225,0 | 70,0 |
|  | Ǿ273х6 мм |  | 2530,0 | 70,0 |
|  | Ǿ219х5 мм |  | 1405,0 | 70,0 |
|  | Ǿ159х4,5 мм |  | 270,0 | 70,0 |
|  | Ǿ108х4мм и менее |  | 6709,0 | 70,0 |
|  | Сети ГВС: Ǿ60х3, Ǿ40х3мм |  | 3530,0 | 65,0 |
| 7 | Здание котельной №8 (ж/д ст.) | 50,0 |  |  |
|  | Двухтрубные тепловые сети: |  |  |  |
|  | Ǿ108х4мм |  | 818,0 | 90,0 |
|  | Ǿ76х3/ 57х3мм |  | 907,0 / 415,0 | 90,0/90,0 |
|  | Сети ГВС: Ǿ60х3, Ǿ40х3мм |  | 715,0 | 90,0 |

Проектные предложения.

В соответствии с намеченным перспективным развитием населенного пункта     на расчетный срок предполагается строительство жилой зоны с увеличением количества квартир до 10000 (на 2009 год существующий жилой фонд составляет 5944 квартиры), включая 2-5 этажные многоквартирные жилые дома и индивидуальные коттеджи. Так же намечено строительство зданий общественного и социально-бытового назначения.

Для улучшения обеспечения теплом существующих и проектируемых    объектов предполагается:

1)   в связи с вводом в действие газопровода среднего давления (построен в 2006- 2007-ом гг.) намечен перевод на газовое топливо котельных №№1, 2, 4, 6 и котельной ж/д станции; мазут использовать как резервное топливо;

- учитывая изношенность котельного оборудования в количестве 90 и более % провести ревизию и полную модернизацию котельных №№1, 4 с заменой устаревшего оборудования;

- консервация котельной №3 и перевод тепловой нагрузки котельной №3 на

котельную №2;

- ликвидация котельной №5, в здании №17 по ул.Советской, которое снабжалось теплом от этой котельной  предполагается установить автономный

газовый котел;

- выполнить замену 17,5 км (60%) тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, учитывая, что их износ составляет 70 и более %;

- при реконструкции тепловых сетей применять, по возможности, бесканальную прокладку стальных труб в пенополиуретановой изоляции заводского изготовления по ГОСТ 30732-2006, ТУ 5768-001-03326601-98 с системой оперативного дистанционного контроля состояния влажности тепловой  изоляции.

Для надземной прокладки применять трубы с изоляцией и покровным слоем

заводского изготовления;

7) Учитывая большое количество домов с печным отоплением и рост индивидуального строительства, для обеспечения теплом и горячим водоснабжением   предлагается устанавливать в домах двухконтурные газовые теплогенераторы;

8) Для обеспечения теплом новых районов жилых домов, зданий общественно-бытового назначения предусмотреть на их территориях строительство четырех модульных газовые котельных «РАЦИОНАЛ» производительностью 26500 и 31800 кВт с централизованной подготовкой горячей воды, котлами Vitomax и четырех-трубными тепловыми сетями;

9) Обеспечение теплом намечаемых к строительству коттеджей за счет реконст-рукции существующей жилой зоны (ул. Диньельская, Бажукова), а так же планируемых к строительству кварталов застройки индивидуальными жилыми домами (Набережного, Нагорного – 1-ой очереди строительства; Кузьнырского, Захарова, V-го, Va, VIIIa, IXб, Xa – расчетный срок)   предполагается от индивидуальных газовых двухконтурных  теплогенераторов. При этом используются как уже построенные сети  газопровода среднего давления и  газорегуляторные пункты, так и планируемые к строительству газовые сети и ГРПШ.

гается отгазовых теплогенераторов

Тепловая нагрузка нового строительства составляет: на отопление и вентиляцию –  Qов = 120,77 гКал/ч; на горячее водоснабжение – Qгвс ср.ч. = 2,7 гКал/ч

Данные по проектируемым котельным и основным магистралям приведены в    таблицах 3, 4.

Табл.3    Котельные, намечаемые к строительству на расчетный срок.

| № котельной | Наименование котель- ной | Количество | Номинальная мощность, кВт | Поагрегатная мощность, квт | Количество котлов | Расход топлива, м3/ч | Мин. давление подключения газа, мбар подключения г | Расчетная электриче-ская мощ-ность котельной не менее, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,11 | Модульная котельная с котлами Vitomax 200 (6 блок-модулей), шт. Производитель – завод «Weishaupt», Германия | 2 | 31800 | 5300 | 6 | 3915,0 | 200 | 313,0 |
| 10, 12 | Модульная котельная с котлами Vitomax 200 (5 блок-модулей), шт. Производитель – завод «Weishaupt», Германия | 2 | 26500 | 5300 | 5 | 3262,0 | 200 | 275,0 |

Табл.4              Экспликация основных магистралей (проект).

| Поз . | Обозначение | Наименование . | Коли-чество | Масса един., кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Трубопроводы теплосети. |  |  |
| 1 | ГОСТ 10704-91* | Труба стальная электросварная пря- мошовная термообработанная, м |  |  |
|  |  | Ǿ 426х7 мм | 800,0 | 82,3 |
|  |  | Ǿ 325х7 мм | 6000,0 | 54,9 |
|  |  | Ǿ 273х7 мм | 3000,0 | 46,6 |
|  |  | Ǿ 219х6 мм | 3000,0 | 31,5 |
|  |  | Ǿ 159х4,5 мм | 4000,0 | 17,15 |
|  |  | Трубопроводы горячего водоснабжения жения |  |  |
| 2 | ГОСТ 3262-75* | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, м Ǿ 150х4,5мм | 400,0 | 17,81 |
|  |  | Ǿ 100х4,5мм | 5000,0 | 12,15 |
|  |  | Ǿ 80х4,0 мм | 3000,0 | 8,34 |
|  |  | Ǿ 65х4,0 мм | 4000,0 | 7,05 |
|  |  | Ǿ50х3,0 мм | 3000,0 | 4,88 |

- 7.2.2  Газоснабжение.

Существующее положение.

По состоянию на 2008 г. централизованного газоснабжения жилых домов и котельных  в селе не имеется. Согласно проекту, выполненного ЗАО «Лорес», в 2006 году начато и в 2007–ом  завершено строительство газопровода высокого давления Р=1,2 мПа Ǿ273х10 мм от пос.Нижняя Омра до пгт Троицко-Печорск.

Газопровод высокого давления выполнен в подземном и надземном исполнении. Подземный – из стальных сварных труб по ГОСТ Р 52079-2003 (сталь 17Г1С, категория 6) с защитным покрытием из экструдированного полиэтилена «весьма усиленного» по ГОСТ 9.602-89*. Надземный – также из труб по ГОСТ Р 52079 и из стальных бесшовных горячедеформированных труб по ГОСТ 8732-78* (сталь 20, гр.В по ГОСТ 8731-74), антикоррозионная защита труб – эмаль ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 за 2 раза по грунту ГФ-017 ОСТ 6-10-1428 за 2 раза для наружных работ при температуре ниже -40˚С.

Для снижения давления газа с 1,2 мПа до 0,3 мПа для перевода существующих котельных на газовое топливо и с 1,2 мПа до 0, 3 мПа для жилья, автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения расхода и входного давления, автоматического отключения  подачи газа при повышении или понижении выходного давления от допустимых заданных значений, очистки от механических примесей газа предусмотрены установки газо-регуляторных пунктов ГРПШ-СН(У)-125П-32-ЭК(2) – ответвление на ж/д станцию, и ГРПБ-СН(У)-13-2В-ЭК(2)—для пгт Троицко-Печорск.

Кроме этого, завершено строительство газовой сети среднего давления в селе и смонтировано 18 газорегуляторных шкафов (ГРПШ) для снижения давления до 0,003 мПа и дальнейшего строительства сети низкого давления для подключения котельных и жилых домов. Газопровод среднего давления выполнен из полиэтиленовых  труб ПЭ 80 SDR11 ГОСТ Р 50838-95. Вся трасса газопровода среднего давления разбита на 2 участка: участок №1 с расходом газа G=8907 м3/ч (основной) и участок №2 с расходом G=445 м3/ч, предназначенный для газоснабжения котельной №6 и жилых домов квартала Южный. На участке №1 газопровод среднего давления проложен от ГРПБ-СН(У)-13-2В-ЭК(2) вдоль основных улиц Троицко-Печорска с подключением 17-ти газо-регуляторных шкафов для понижения давления с целью подключения  существующих котельных №№1, 2, 4 и жилой застройки. ГРПШ приняты с основной и резервной линиями редуцирования, одним выходом и газовым обогревом. На участке №2 газопровод среднего давления проложен от ГРПШ-СН(У)-125П-32-ЭК(2) до ГРПШ№1 с основной и резервной линиями редуцирования, одним выходом и газовым обогревом.

По состоянию на 2009 год сеть газопровода низкого давления выполнена только для квартала жилых одноэтажных домов по ул.Зеленой. Газопровод низкого давления выполнен из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91*.

Основные показатели по существующим газопроводам см. таблицу 5.

Табл.5  Основные показатели по существующим газопроводам.

| № п/п | Наименование показателей | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплота сгорания газа, ккал/м3 | 8460 |
| 2 | Газоснабжаемое население, чел. | 9304 |
| 3 | Максимальный часовой расход по газопрово- |  |
|  | ду высокого давления, м3/ч, в том числе: | 9035,0 |
|  | по газопроводу на пгт Троицко-Печорск, м3/ч | 8833,0 |
|  | по газопроводу на ж/д станцию | 202,0 |
| 4 | Общая протяженность газопровода высокого |  |
|  | давления I категории Ду250 (Ру=1,2 мПа), км | 18,628 |
|  | в том числе: длина подземного газопровода | 18,594 |
|  | длина надземного газопровода | 0,034 |
| 5 | Общая протяженность газопровода высокого |  |
|  | давления I категории Ду50 (Ру=1,2 мПа), км | 0,008 |
| 6 | Максимальный часовой расход по газопрово- |  |
|  | ду среднего давления, м3/ч, в том числе: | 9352,0 |
|  | на существующие котельные | 5711,0 |
|  | на жилую застройку | 3641,0 |
| 7 | Общая протяженность газопровода среднего |  |
|  | давления Ру=0,3 мПа, км | 11,151 |
|  | в том числе:из стальных труб Ǿ108х3 | 0,1 |
|  | из полиэтиленовых труб Ǿ225х20,5 | 1,745 |
|  | Ǿ 160х14,6 | 3,57 |
|  | Ǿ 110х10 | 5,014 |
|  | Ǿ 63х5,8 | 0,722 |
| 8 | Газорегуляторный пункт шкафной, шт. | 19 |
| 9 | Газорегуляторный пункт блочный, шт. | 1 |

Проектные предложения.

Согласно намеченному плану развития пгт Троицко-Печорск на расчетный срок  газ предполагается использовать на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий, производственных  предприятий, на индивидуально-бытовые нужды населения: приготовление пищи и горячей воды.

Теплоснабжение села в настоящее время осуществляется от нескольких

котельных, работающих на мазуте и каменном угле. После перевода котельных на газовое топливо мазут останется резервным топливом.

В связи со значительным планируемым увеличением селитебной зоны на расчетный срок с одновременным развитием социально-бытовой сферы необходимо строительство дополнительного газопровода высокого давления диаметром не менее 426х10 мм. Построенный газопровод высокого давления Ǿ273х10 мм от Нижней Омры до пгт Троицко-Печорск  по своей пропускной способности не может обеспечить необходимую потребность в природном газе на расчетный срок.

Годовые расходы газа для населения (без учета отопления) определяются по годовым нормам расхода теплоты на одного человека («Приложение А» СП 42-101-2003):

а)	при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения – 970 тыс.ккал/год;

б)	при наличии газовой плиты и газового проточного водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) – 2400 тыс.ккал/год.

В перспективе планируется перевести индивидуальные жилые дома с печным отоплением на газовое топливо с установкой двухконтурных газовых теплогенераторов; в существующих жилых домах, подключенных к системе теплоснабжения и не имеющих централизованного горячего водоснабжения  для получения горячей воды установить проточные газовые водонагреватели. Общественные здания социального назначения  включая детские ясли-сады и школы снабжаются от существующих котельных, переведенных на газ и вновь проектируемых котельных на газовом топливе, от которых предполагается снабжать теплом и горячей водой и проектируемые жилые дома, включая коттеджи индивидуального строительства.

Расчетный расход газа с учетом перспективы

| Численность населения, тыс.чел. | Количество квартир, шт. | Годовой расход газа населением, млн куб.м/год | Максималь-ный часовой расход газа населением, куб.м/ч | Годовой расход газа котельными и предприя-тиями, млн куб.м/год | Макси-мальный часовой расход газа котельными и предприя-тиями, куб.м/ч | Общий годовой расход газа, млн.куб.м/год | Макси-мальный часовой расход газа, куб.м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30000,0 | 10715 | 5,0 | 2083,3 | 77,06 | 36344,0 | 82,06 | 38427,3 |

Предусматривается двухступенчатая схема газоснабжения новой застройки села. Для снижения давления газа следует предусмотреть пять газорегуляторных пунктов. Газорегуляторный пункт №1 (ГРП №1) предназначен для снижения давления газа с 1,2 МПа до величины 0,3 МПа (среднее давление). Его предполагается разместить вблизи квартала Южный в месте окончания трассы газопровода высокого давления Ǿ426х10 мм, намечаемого к строительству. Для этой цели рекомендуется к применению пункт газорегуляторный блочный ПГБ-150-СГ-ЭК с основной и резервной линиями редуцирования и газовым обогревом производительностью до 30000 м3/ч (предприятие-изготовитель – ОАО «Газаппарат», г.Саратов).

Для снабжения газом жилых домов в границах жилых образований № IV, IVб, IXб

и проектируемой модульной котельной №9 предполагается  разместить газорегуля-торный пункт №2 (ГРП №2)  с двумя линиями редуцирования  и разными регуля-торами на среднее и низкое давление: среднее давление не менее 0,03 МПа для газоснабжение котельной и  низкое (Р=0,005 МПа) – для газоснабжения жилых домов. К установке рекомендуется газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2НВ-У1 пропускной способностью по обеим линиям редуцирования не менее 6200 м3/ч. Предприятие-изготовитель – ООО «Радон и К˚», г.Энгельс Саратовской области.

Для снабжения газом жилых домов намечаемых жилых образований №IX, IXa, VII

и модульной котельной №10 предлагается предусмотреть ГРП №3 с теми же техническими характеристиками, что и для ГРП №2.

Для снабжения газом жилых домов намечаемых жилых районов III, IIIa, IIIб, VIII, VIIIa, X, Xa и модульных котельных №11,12 предлагается предусмотреть ГРП №4

и ГРП №5 с теми же техническими характеристиками, что и для ГРП №2.

Учитывая значительную протяженность трассы газопровода и необходимость бесперебойного снабжения газом потребителей, предлагается закольцевать магистральные газопроводы. Ответвления на кварталы, к отдельным группам зданий и дворовые сети выполнить тупиковыми. Газопровод проложить из стальных труб ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ГОСТ Р 50838-95*. Прокладка газопровода по застроенной территории преимущественно подземная, на свободной от застройки территории – надземная. Минимальные расстояния от фундаментов зданий и сооружений, от газопровода до водопровода, канализации, кабелей силовых и кабелей связи принимать согласно СП 42-101-2003.

Трассы подземных газопроводов следует обозначать опознавательными знаками, нанесенными на постоянные ориентиры или железобетонные столбики высотой до 1,5м. Опознавательные знаки устанавливаются на углах поворота трассы, местах изменения диаметра, установки арматуры и сооружений, принадлежащих газопроводу, а также на прямолинейных участках трассы через 200-500 м.

Основные показатели по проектируемым газопроводам.

| № п/п | Наименование показателей | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальный часовой расход по газопроводу высокого давлен., |  |
|  | м3/ч | 22081,0 |
| 2 | Общая протяженность газопровода высокого давления I категории |  |
|  | Ду400 (Ру=1,2 МПа), км | 20,0 |
| 3 | Максимальный часовой расход по газопроводу среднего давления, |  |
|  | м3/ч, в том числе: | 23110,4 |
|  | на проектируемые котельные | 14354,0 |
|  | на жилую застройку | 8756,4 |
| 4 | Общая протяженность газопровода среднего давления Ру=0,3МПа, |  |
|  | км | 5,0 |
|  | в том числе:из стальных труб по ГОСТ 10704-91* Ǿ273х10 мм | 2,5 |
|  | из полиэтиленовых труб Ǿ225х20,5 мм | 2,5 |
| 7 | Газорегуляторный пункт шкафной, (ООО «Радон и К˚», г.Энгельс Саратовской области), шт. | 4 |
| 8 | Газорегуляторный пункт блочный, (ОАО «Газаппарат», г.Саратов), шт. | 1 |

- 7.2.3.   Охранная зона

В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении  Российской Федерации» (№ 69-ФЗ от 31.03.99г.) Правительством Российской Федерации принято постановление «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000г. № 878.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а)	вдоль трасс наружных газопроводов в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода;

б)	вокруг отдельно стоящих газораспределительных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10м от границ этих объектов.

В пределах охранной зоны запрещается:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;

- открывать калитки и двери газораспределительных пунктов;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Санитарно-защитная зона для районных котельных должна быть не менее 50м. Высота дымовых труб проектируемых котельных определяется на основании расчетов на рассеивание вредных выбросов в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78 и ОНД-86.

Нормативные ссылки

- СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- СНиП 31-02-2001. Дома жилые одноквартирные.

- СП 31-106-2002. Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов.

- СНиП 31-01-2003. Дома жилые многоквартирные.

- СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения.

- СанПиН 2.1.2.1002-00. Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям.

- СНиП 41-02-2003. Тепловые сети.

- СП 42-105-2002. Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индивидуальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой изоляции.

- СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы.

- СП 42-101-2003. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

- СП 42-103-2003. Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных.

- ГОСТ Р  50838-95. Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия.

- ПБ 12-529-03. Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления.

- Правила охраны газораспределительных сетей.

- МДС 41-2-2000. Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кг/см2), водогрейных котлов и водонагревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 С).

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.Новая редакция. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

- ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

- ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий.

7.3. Электроснабжение

Исходные данные для проектирования

Раздел «Электроснабжение» разработан на основании следующих документов:

1. Проекта размещения строительства на 2007 -2020годы, разработанного архитектурно-планировочной бригадой. Масштаб 1:25000 и 1:5000;

2. Материалов существующей схемы электроснабжения;

3. Проектной документации «Генплан, совмещенный с проектом детальной планировки пос. Троицко - Печорск», разработанной  Ухтинским филиалом проектного института «Комигражданпроект» по заказу 0699 в 1992 году;

4. Нормативные  документы:

4.1. СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

4.2. РД 34.20.185-94  «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

4.3. Изменения и дополнения раздела 2 «Расчетные электрические нагрузки » Инструкции РД 34.20.185-94.

4.4. СП 31-110-2003  «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

7.3.1 Существующее положение

Центры питания

В настоящее время электроснабжение п.г.т. Троицко-Печорск осуществляется по одной воздушной линии 110 кВ длиной 165 км от Сосногорской ТЭЦ. Также ведется строительство резервной ВЛ-110 кВ со стороны п. Помоздино с врезкой в существующую ВЛ-110 кВ в районе п. Войвож.

Для электроснабжения поселка существуют две подстанции:

- ПС 110/35/10 кВ «Троицк» мощностью 2х10 МВА с существующей загрузкой 6,5 МВА, расположенная  в промышленной зоне в 7 км от п.г.т.  Троицко-Печорск.

- ПС 110/10 кВ «Южная» мощностью 2х10 МВА с существующей загрузкой 2,7 МВА, расположенная в районе жилого квартала «Южный».

ПС «Южная» подключается к сетям 110 кВ воздушной линией N «ВЛ-130».

Резервным источником питания является «Энерго - вагон» мощностью   2500 кВА.

Существующие электрические нагрузки

Численность населения  в настоящее время составляет 8224 человека. Общая   площадь  существующих жилых домов составляет 227,9 тыс. кв. м.

Мощности трансформаторных подстанций для электроснабжения существующих коммунально-бытовых потребителей поселка приняты в соответствии с данными предоставленными Троицко-Печорским РЭС  и  сведены в табл. 8.1.4-1.

Пищеприготовление в существующем жилом секторе осуществляется на твердом топливе и природном газе.

Существующие подстанции и мощности установленных трансформаторов см. лист ЭС-1. Исходя из представленных данных полная  мощность всех трансформаторов пос. Троицко-Печорск на коммунально-бытовую нагрузку составляет  7,5 МВА.

Суммарная расчетная  электрическая нагрузка  определяется умножением суммы расчетных электрических нагрузок трансформаторов  отдельных ТП, присоединенных  к РУ 10 ПС «Троицк» и ПС «Южная» на коэффициент (Ку), учитывающий совмещение  максимумов их нагрузок, принимаемый по табл. 2.4.1 РД 34.20.185-94 (Л.2).

Общая расчетная нагрузка существующих коммунально-бытовых электроприемников поселка составляет:

-  от ПС «Троицк» -  8730х0,7х0,7=4280 кВт.

-  от ПС «Южная»  -  5360х0,65х0,75=2610 кВт.

Сети  10 кВ

Распределение электроэнергии от центров питания осуществляется как через распределительный пункт (РП 914) от ПС «Троицк», так и непосредственно с шин РУ-10 кВ от ПС «Южная»по распределительным линиям.

Подключение существующих подстанций микрорайона «Южный»  выполняется от РУ-10 кВ ПС «Южная» от ячеек 3, 4, 5. Сети 10 кВ воздушные с подвеской неизолированных проводов по опорам.

Подключение РП-10 кВ N 914, расположенного в районе ул. Советская,  выполнено от ячеек 7 и 15  РУ –10 кВ  ПС 110/35/10 кВ «Троицк». Питающие сети 10 кВ  воздушные выполнены неизолированными проводами, подвешенными по опорам.

По конструктивному исполнению распределительные сети  10 кВ внутри поселка выполнены воздушными с подвеской неизолированных проводов. Воздушные линии выполнены на двухцепных и одноцепных опорах. Внутри квартала застройки  «Южный» -  кабелями 10 кВ, сеч. 3х120 кв.мм между подстанциями. Кабели проложены в одной траншее.

Трансформаторные подстанции

Подстанции в поселке в основном одно трансформаторные с воздушными вводами.  На территории поселка для электроснабжения потребителей II категории имеется  пять  двухтрансформаторных подстанций. В микрорайоне «Южный» (жилая 5-ти этажная застройка) подстанции предусмотрены с кабельными вводами. Данные о мощности существующих ТП приведены в таблице

Таблица существующих подстанций п. Троицко – Печорск

| Наименование источника питания | № существующих ТП | Количество и установленная мощность трансформаторов, кВА | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС «Троицк» Ячейки № 7, № 15 Распределение от РП-914 Ячейки № 1, № 6 ПС «Южная» Ячейки № 5, № 3, № 4 | 12 | 250 | ПС «Троицк» |
|  | 10 | 400 |  |
|  | 23 | 400 |  |
|  | 24 | 400 |  |
|  | 1 | 400 |  |
|  | 8 | 400 |  |
|  | 97 (Б.Сойва) | 100 |  |
|  | 17 | 400 |  |
|  | 6 | 400 |  |
|  | 20 | 100 |  |
|  | 16 | 160 |  |
|  | 9 | 250 |  |
|  | 22 | 160 |  |
|  | 2 | 100 |  |
|  | 37 | 160 |  |
|  | 11а | 250 |  |
|  | 11 | 400 |  |
|  | 19 | 2х250 |  |
|  | 13 | 400 |  |
|  | 14 | 100 |  |
|  | 15 | 250 |  |
|  | 27 | 400 |  |
|  | 33 | 400 |  |
|  | 34 | 100 |  |
|  | 3 | 250 |  |
|  | 29 | 400 |  |
|  | 26 | 400 |  |
|  | 18 | 2х400 |  |
|  | 30 | 160 | Яч.5 ПС «Южная» |
|  | 38 | 2х400 | Яч.5 |
|  | 41 | 2х400 | Яч.5 |
|  | 42 | 400 | Яч.5 |
|  | 43 | 400 | Яч.3 |
|  | 45 | 2х400 | Яч.3 |
|  | 46 | 2х400 | Яч.3 |
|  | 47 | 400 | Яч.3 |
|  | 44 | 160 | Яч.3 |
|  | 62 | 160 | Яч.4 |
|  | 63 | 160 | Яч.4 |
|  | 64 | 160 | Яч.4 |
|  | 61 | 160 | Яч.4 |

7.3.2.  Проектируемое  электроснабжение.

Перспектива развития  поселка

В связи со строительством лесопромышленного комплекса предусматривается строительство жилого сектора. На расчетный срок в поселке жилой фонд достигнет  928,5 тыс. кв. м. Население составит на I очередь строительства 14200 человек, а на расчетный срок достигнет 30000 человек. Население вырастет на 21776 человек по сравнению с существующим. Коэффициент семейственности на квартиру 2,9 человека.

В связи со строительством жилого сектора появляются новые объекты потребления электроэнергии. На перспективу намечено строительство поликлиник для взрослых и детей, новых предприятий торговли и общественного питания, концертно-культурного центра, спортивно-оздоровительного комплекса, новых коммунальных объектов (четыре котельные, новые водозаборные и очистные сооружения и канализационные станции).

Новые  нагрузки

Увеличение жилого сектора предусмотрено за счет  строительства малоэтажных кварталов жилой застройки на свободных территориях. Также предвидится строительство в существующей части поселка и в микрорайоне «Южный».

Расчетные электрические нагрузки новых кварталов застройки определены согласно табл. 2.4.5н, 2.4.3н «Изменений и дополнений раздела 2 «Расчетные электрические нагрузки « Инструкции »РД 34.20.185-94 (Л.3).и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (Л.4).

При осуществлении градостроительного проектирования поселка городского типа подсчет нагрузок выполнен  по нормам, установленным для малых городов. Расчет ведем на расчетный срок. Все жилые дома принимаются с полным благоустройством. Пищеприготовление  для проектируемой застройки  принято 20% на электроплитах, 80% на природном газе, а в существующей застройке -10% на электроплитах, 90% на природном газе.

Для ориентировочных расчетов электрических нагрузок  сетей 10 кВ и центров питания применяются укрупненные удельные показатели. Удельные нагрузки учитывают нагрузки жилых и общественных зданий, коммунальных предприятий объектов транспортного обслуживания.

Согласно  табл. 2.4.3н (Л. 3)  расчетная коммунально-бытовая нагрузка на расчетный срок при количестве жителей 30 тыс. человек составляет:

Ррасч. =0,41х(7,40+17,420)х10³ х 1,3 +0.5х5,18 х10³х1,4=16900 кВт = 16,9 мВт

В существующей части поселка и в кварталах новой застройки предусматривается строительство объектов социальной и общественно-бытовой сферы. Расчетные электрические нагрузки проектируемых на территории общественных объектов определены согласно аналогов типовых проектов и таблицы 6.14  СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»  по удельным расчетным нагрузка и аналогов типовых проектов.

На перспективу  предусмотрено строительство новых водозаборных сооружений, состоящих из 7 скважин, расположенных на расстоянии 5 км от существующих скважин, реконструкция станции 2 подъема  и очистных канализационных сооружений, КНС и четырех котельных.

Электрические нагрузки по объектам  коммунального назначения.

| Место- нахождение по генплану | Наименование объекта | Катего-рия элект-роснаб-жения | Коли-чество | Расчетная нагрузка на единицу кВТ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сущ. район и район больничного. комплекса | Котельная модульная N9, N11 | II | 2 | 313 | «Рационал 30000» |
| Район IХа и Х | Котельная модульная N10, N124 | II | 1 | 275 | «Рационал 25000» |
| Проектируемые сооружения | Водозаборные сооружения | II | комп-лект | 385 | задание сантехнического отдела |
| На территории сущ. сооружений | Водопроводные сооружения, насосная станция 2 подъема | I | комп-лект | 300 | задание сантехнического отдела |
| На территории сущ. сооружений | Канализационные очистные сооружения |  | комп-лект | 100 | Согласно задания сантехнического отдела |
| На территории поселка. | Канализационные насосные станции |  | 7 | 15 | Согласно задания сантехнического отдела |

Подсчет коммунально-бытовых  нагрузок поселка.

| N яч | жилой сектор |  | Фактическая (расчетная удельная обеспечен-ность общей площадью, кв.м/чел. | Удельная расчетная коммуналь-но-бытовая нагрузка кВт/чел. | Коэффи-циенты | Расчетная нагрузка с учетом коэффи-циентов мВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых домов тыс.кв.м | Население тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| ПС «Троицк » ячейки N7, N15 |  |  |  |  |  |  |  |
| РП 914 | 227,9 | 8,224 | 28 (30,1) | 0,41 | 0,93х1,5 | 4,7 | Существующая часть |
|  | 151 | 4,81 | 31,4(30,1) | 0,41 | 1,04х1,3 | 2,66 | I. Iа, II, IIа, VI, кв. Набережный |
| Всего от ПС «Троицк» 7,36 мВт |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС «Южная » |  |  |  |  |  |  |  |
| Яч. 3,4,5 | 98 | 3,35 | 28(30,1) | 0,41 | 0,93х1,4 | 1,8 | Проектир. сектор в сущ. застройке и V. Vа |
|  | - | - | - | - | - | 2,61 | Существующая часть |
| Итого |  |  |  |  |  | 4,41 | Яч. 3,4,5 |
| РП Новая | 418 | 13,44 | 31(30,1) | 0,41 | 1,03х1,4 | 7,95 | I. Iа, II, IIа, VI, кв. Набережный |
| Всего на ПС «Южная» 7,95+4,41≈12,4 мВт |  |  |  |  |  |  |  |

Полная нагрузка на ПС «Южная» на расчетный период составляет 13,5 мВА.  Для распределения электрической энергии на территории поселка для электроснабжения жилых районовI  предусматривается РП-10 кВ.

Полная мощность на РП-10 кВ при Cos φ=0.92  составляет 8,64 мВА.

РП-10 кВ  комплектуется КРУН 10 кВ с вакуумными выключателями, тип ячеек К-59Н.

К установке на РП предусматривается следующее:

-  вводные ячейки с воздушными вводами - 2 шт.;

- линейные ячейки с кабельными выходами  - 2 шт.;

- линейные ячейки с воздушными выходами  - 4 шт.;

- ячейки трансформаторов напряжения  - 2 шт.;

- ячейка трансформатора собственных нужд;

- ячейки секционного выключателя и разъединителя.

РП-10 кВ «Новая» подключается к  РУ-10 кВ ПС «Южная» по двум раздельно-работающим воздушным линиям, резервирующих друг друга посредством АВР на секционном выключателе. Для подключения РП на ПС «Южная» на 2 СШ имеется свободная ячейка, второе питание осуществляется с 1СШ, на которых устанавливается дополнительная линейная ячейка.

Подсчет коммунально-бытовых нагрузок  проектируемых жилых кварталов.

При определении на шинах 0,4 кВ должно учитываться суммарное количество квартир и других общественных зданий, питающихся от подстанций. На данный период, согласно СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (Л.4)- удельная нагрузка электроприемников:

- для квартир на природном газе составляет 4,5 кВт/квартир

- для коттеджа с плитами на природном газе -  20 кВт, а с электрическими плитами

-24,4 кВт (см. расчет ниже).

Установленная мощность на перспективу  на  1 коттедж  согласно табл. 1  (Л. 4 ) соствляет :

- 35,7 кВт,  пищеприготовление  на природном газе:

Ррасч.=35,7х0,572  =20,4 кВт,  принимаем 20 кВТ

- 47,9 кВт,  пищеприготовление  на электрических плитах:

Ррасч.= 47,9х0,511=24.4кВт,  принимаем  24 кВТ

Согласно СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок  жилых и общественных зданий» (Л.4), удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников  квартир с плитами на природном газе составляет 4,5 кВт/квартиру.

Расчетные электрические нагрузки новых жилых домов микрорайонов и кварталов застройки  определены согласно  таблице 2.1.5н «Изменений и дополнений раздела 2 «Расчетные электрические нагрузки « Инструкции РД 34.20.185-94 по приведенным к шинам ТП удельным расчетным нагрузкам в Вт/м2 общей площади.

Укрупненная расчетная электрическая нагрузка микрорайонов и кварталов приведенная к шинам ТП определяется по формуле:

Рр.мр.=(Рр.ж.зд.уд .+Робщ.зд.уд.)хSх10-3

где: Робщ.зд.уд. - удельная нагрузка включающая в себя нагрузку общественных зданий микрорайонного  значения, принимаемая 6 Вт/м2.

Например ,- Руд.р.мр= 15,8+6=21,8 Вт/кв.м для районов - пищеприготовление на газе.

Электрические нагрузки для новых районов жилищного строительства.

| Районы | Квартал застройки (тип застройки) | Показатели |  | Расчетная нагрузка кВт | Ррасч. принятое кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь тыс.м2/ Население тыс.чел. | Удельная Расчетная Коммунально- бытовая Вт/м2 в числителе с газом; в знаменателе –на эл. плитах |  |  |
| 1 очередь строительства | Набережный-(усадебные индивидуальные жилые дома) | 18/0,54 | 15 | (15х6)х18 =378 | 378х1,1= 416 |
|  | Нагорный I, IIа (усадебные индивидуальные жилые дома) | 48/1.54 | 15 | (15х6)х48=1008 | 1008х1,1 =1110 |
|  | III, IIIа (секционная многоквартирная, 4 этажная) | 43/1.6 | 15.8 | 15,8х43=679 | 679х1,1=747 |
|  | IV (секционная многоквартирная, 4 этажная) | 54/1.8 | 15.8 | 15,8х54=853 | 853х1,1=938 |
| Итого по 1 очереди |  | 163./5,5 | 15 (15,8) | 2918 | 2918х1,1= 3210 |
| Расчетный срок | VI (cекционная многоквартирная, 2,3 этажная) | 15/0,5 | 15,40 | 15,4х15=231 | 231х1,1=254 |
|  | V (cекционная многоквартирная, 2,3 этажная) | 30/1.0 | 15,4 | 15,4х30=462 | 462х1,1=508 |
|  | IVа (секционная многоквартирная, 2,3 этажная) | 10/0,35 | 15,4 | 15,4х10=154 | 154х1,1 =169 |
|  | VIII (cекционная многоквартирная, 2,3 этажная) | 30/1.0 | 15,4 | (15,4+6)х30=642 | 642х1,1=706 |
|  | Х (cекционная многоквартирная, 2,3 этажная) | 54/18 | 15,4 | 15,4х54=832 | 832х1,1=915 |
|  | IХ (cекционная многоквартирная, 2,3 этажная) | 80/2,7 | 15,4 | (15,4+6)х80 =1712 | 1712х1,1= 1883 |
|  | IIIб (cекционная многоквартирная, 4 этажная) | 15/0,5 | 15,8 | 15,8х15=237 | 237х1,1=260 |
|  | IХа (cекционная многоквартирная, 4 этажная) | 45/1,5 | 15,8 | (15,8+6)х45=981 | 981х1,1 =1079 |
|  | II (коттежная с участками до 15 соток) | 70/2,2 | (20/24)* | 20х584х0,1+ 24х146х0,11= 1556 | 1556х1,1 =1712 |
|  | IIа (коттежная с участками до 15 соток)- 730 коттеджей |  |  |  |  |
|  | Vа (коттежная с участками до 15 соток) – 130 коттеджей | 15/0,4 | (20/24)* | 20х100х0,12+ 24х30х0,15=348 (0,12**,0,15**) | 348х1,1=383 |
|  | VIIIа (коттежная с участками до 15 соток) 330 коттеджей | 30/1,0 | (20/24)* | 20х270х0,105+ 24х60х0,135=761 (0,105**,0,135**) | 761х1,1=838 |
|  | Ха (коттежная с участками до 15 соток) - 530 коттеджей | 55/1,6 | (20/24)* | 20х420х0,1+ 24х110х0,12=1157 (0,1**,0,12**) | 1157х1,1 =1272 |
|  | IХб(коттежная с участками до 15 соток) - 530 коттеджей | 55/1,6 | (20/24)* | 20х420х0,1+ 24х110х0,12=1157 (0,1**,0,12**) | 1157х1,1 =1272 |
| Итого за период расчетного срока |  | 504/16,1 | - | 21,8х45+15,8х15+15,4х99+ 21,4х80+21х180+26,7х45= =9421 |  |

0,1**; 0,12** -Коэффициент одновременности  согласно табл.6.3а  (Л.9.)

7.3.3. Проектируемые  подстанции.

Сооружение новых ТП обусловлено увеличением нагрузки электрических сетей.

На расчетный срок для электроснабжения поселка предусматривается строительство новых трансформаторных подстанций.

Для объектов, относящихся ко II степени обеспечения надежности электроснабжения,  предусмотрены  подстанции с двумя трансформаторами.

По конструктивному исполнению предусмотрены комплектные трансформаторные подстанции наружной установки  в металлических блок - контейнерах типа КТПК и киоскового типа.  Подстанции поставляются в полной заводской готовности с одним или двумя силовыми трансформаторами.

#### При размещении отдельно стоящих трансформаторных подстанций закрытого типа напряжением 10 кВ расстояние от них до окон жилых зданий следует принимать не менее 10 м, а до лечебно-профилактических учреждений-15 м.

При определении электрических нагрузок на шинах 0,4 кВ ТП должно учитываться суммарное количество квартир и других общественных зданий, питающихся от подстанций.

На подстанциях, где установлено не менее двух трансформаторов, номинальные мощности трансформаторов выбираются следующим образом:

Sтр. ≥ 0,7 Sнагр.

Потребители третьей категории питаются через один трансформатор, мощность которого выбирается по выражению:

Sтр. ≥ Sнагр.

В районах малоэтажной застройки (до 6 этажей) мощность трансформаторов рекомендуется принимать в зависимости от плотности нагрузки на шинах 0.4 кВ согласно РД (Л.2) п.4.4.2.

| Наименование | Расчетная нагрузка МВт . | Показатели Территория застройки га | Плотность Нагрузки мВт/км2 | Рекомендуемая мощность трансформа- торов кВА | Подстанции Количество трансформаторов, мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Набережный-(усадебные индивидуальные жилые дома | 0,42 | 20 | 2,1 | 1х160 1х250 | 1х250 -2 шт |
| Нагорный I,Iа (усадебные индивидуальные жилые дома) | 1,11 | 56 | 1,98 | 1х250 | 2х250 1х250-3 шт |
| III, IIIа (секционная многоквартирная, 4 этажная | 0,75 | 13,5 | 5,5 | 1х630 | III -2х250 IIIа- 1х250 |
| IV (секционная многоквартирная, 4 этажная | 0,940 | 14,5 | 6,48 | 1х630 | 2х400- 1шт 2х250 – 1шт |
| VI (cекционная многоквартирная, 2,3 этажная) | 0,25 | 5,3 | 4,7 | 1х400 | 1х400 -1 шт |
| V (cекционная многоквартирная, 2,3 этажная) | 0,51 | 10 | 5,1 | 1х400 | 1х400 -1 шт И от ТП IIIа- 1х250 |
| IVа (секционная многоквартирная, 2,3 этажная) | 0,17 | 3,5 | 4,8 | 1х160 1х250 | 1х250 – 1 шт - |
| VIII (cекционная многоквартирная, 2,3 этажная) | 0,71 | 10 | 7,1 | 2х630 | 2х630 - 1 шт |
| IХ (cекционная многоквартирная, 2,3 этажная) | 1,88 | 27 | 6,9 | 1х630 | 2х250- 2шт 2х400- 2шт |
| IIIб (cекционная многоквартирная, 4 этажная) | 0,26 | 4 | 6,5 | 1х630 | 1х400- 1шт |
| IХа (cекционная многоквартирная, 4 этажная) | 1,08 | 12 | 9 | 2х630 | 2х400- 2шт |
| II (коттежная с участками до 15 соток) | 1,71 | 80 | 2,1 | 1х250 | 1х250- 9 шт |
| IIа (коттежная с участками до 15 соток)- |  |  |  |  |  |
| Vа (коттежная с участками до 15 соток) – | 0,38 | 20 | 1,9 | 1х250 | 1х250- 2 шт |
| VIIIа (коттежная с участками до 15 соток) | 0,84 | 36 | 2,3 | 1х250 | 1х250- 4 шт |
| Ха (коттежная с участками до 15 соток) - 530 коттеджей | 1,27 | 60 | 2,1 | 1х250 | 1х250- 5 шт 2х250 – 2шт |
| Х (cекционная многоквартирная, 2,3 этажная) | 0,915 | 18 | 5 | 1х400 | 2х400- 1шт 2х250 – 1шт |
| IХб(коттежная с участками до 15 соток) - 530 коттеджей | 1,27 | 60 | 2,1 | 1х250 | 1х250- 6 шт |
| ТП коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| Водозаборные сооружения | 385 | - | - | - | 2х400 - 1 шт |
| Водопроводные сооружения, станция II подъема | 300 | - | - | - | 2х250 -1 шт |
| Канализационные очистные сооружения | 100 |  |  |  | 2х100 -1 шт |
| Котельные | 313 - 2 шт 275 - 2 шт |  |  |  | 2х250 - 4 шт |

7.3.4.   Электрические сети.

Схемы распределительных сетей 10 кВ следует выбирать в зависимости от надежности  комплекса  потребителей в соответствии с категорией надежности электроснабжения. По условиям  надежности электроснабжения нагрузки коммунально-бытового сектора  села отнесены ко  II и III  категориям.  Для  объектов II категории (котельная, детские сады, школа больница и др.) существуют двух трансформаторные подстанции, подключенные с разных секций РУ-10 кВ ПС «Южная» и РП-10 кВ «Новый».

Для потребителей II категории рекомендуются двухтрансформаторные подстанции, соединенные с применением двухлучевых схем распределительной сети напряжением 10 кВ с двусторонним питанием, а также петлевая схема на напряжение 10 кВ, как правило, в сочетании с однотрансформаторными подстанциями. Резервирование потребителей II категории может осуществляться на напряжение 0,4 кВ от другой ТП, расположенной вблизи потребителя и подключенной к другому источнику питания. При петлевой схеме ввод резервных элементов осуществляется дежурным персоналом.

Для потребителей III категории предусмотрены петлевая и радиальные схемы 10 кВ в сочетании с однотрансформаторными подстанциями и радиальными схемами на напряжение 0,4 кВ.

Для электроснабжения потребителей I категории с целью обеспечения его резерва по распределительным сетям 10 кВ необходимо включать подстанции потребителей I категории в петлевую схему, предусматривая два трансформатора и АВР на резервном вводе. Дополнительно необходимо установить резервную дизельную электростанцию  для потребителей I категории, расположенных на  водопроводной насосной станции 2 подъема.

Новые кабельные линии 10 кВ рекомендуется выполнять одножильными кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Электропотребление.

При числе использования часов максимума нагрузок на шинах ТП 3500 час/год потребление электроэнергии на коммунально-бытовые нужды на расчетный срок составит 59150х10³  кВтхчас в год.

При численности населения на расчетный срок 30000 человек удельное электропотребление  будет  2000  кВтхчас/человека в год.

Проектные предложения.

1. На ПС «Южная» выполнить установку линейной камеры наружной установки на 1 секцию шин для подключения проектируемого РП-10 кВ.

2.  Предусмотреть строительство РП-10 кВ с установкой двух вводных камер и  6-х линейных камер.

.3 На РП 914  выполнить установку двух линейных камеры наружной установки.

4. При новом строительстве и реконструкции существующих ВЛ10 кВ линии выполнить защищенными проводами (ВЛЗ)  марки СИП3. Линии электропередачи до 20 кВ на селитебной территории городов, в районах застройки зданиями высотой 4 этажа и выше должны выполняться, как правило, кабельными. В районах застройки зданиями высотой до 3 этажей линии электропередачи следует, как правило, выполнять воздушными. На воздушных линиях электропередачи 0,38-20 кВ рекомендуется применять железо-бетонные опоры.

5. Согласно электрических расчетов необходимо строительство 58 подстанций см. раздел 7.3.3.

6. На территории существующей застройки выполнить реконструкцию существующих трансформаторных подстанций с заменой трансформаторов на большую мощность

7. При  строительстве вновь сооружаемых  ВЛЗ-10 кВ по территории населенных пунктов до границ приусадебных участков должно быть не менее охранной зоны ВЛ-10 кВ. Допускается уменьшение расстояния до границ приусадебных участков  до 2м.

8. Необходимо предусмотреть выноску существующих ВЛ-10 кВ,  попадающих в огороды индивидуальной застройки.

9. При новом строительстве и реконструкции существующих ВЛ-0,4 кВ линии выполнить изолированными проводами марки СИП.

10. В района с четырех этажной застройках и к общественным зданиям линии электроснабжения выполнить кабельными.

7.3.5  Наружное освещение.

При разработке рабочих чертежей проектов необходимо выполнить наружное освещение улиц села. согласно табл. 15 СНиП 23-05-95*. Средняя горизонтальная освещенность составляет:

а) главной улицы, площадей общественных и торговых центров-4 лк

б) улицы в жилой застройке: - основная - 4 лк; проезды и переулки-2 лк.

Питание выполнить от шкафов управления наружным освещением,  установленных у трансформаторных подстанций. Управление сетями наружного освещения  должно быть централизованным с использованием автоматического фотоэлектрического или временного программного устройства.

Выполнить наружное архитектурное освещение общественных зон отдыха.

Сети наружного освещения - воздушные с использованием самонесущих изолированных проводов, подвешенных совместно с сетями электроснабжения. В целях экономии электроэнергии в сетях наружного освещения применять энергосберегающие лампы.  Производить замену светильников с ртутными лампами и лампами накаливания  на светильники с натриевыми лампами.

На проведение реконструкции сетей наружного освещения  необходимо  получить технические условия от службы, занимающейся эксплуатацией сетей наружного освещения.

7.3.6. Охранная зона

Границы охранных зон для объектов электросетевого хозяйства должны быть приняты  в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Для сетей электроснабжения устанавливаются следующие охранные зоны:

а)  вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не-отклоненном их положении на следующем расстоянии:

- для ВЛ до 1 кВ-2 м;

- для ВЛ 1- 20 кВ -10 м для неизолированных проводов и 5 м для линий с самонесущими изолированными проводами;

- для 110 кВ – 20 м.

б) вдоль трасс кабельных линий в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 1 метра с каждой стороны от крайних кабелей

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается::

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

-  производить посадку и вырубку деревьев;

- устраивать свалки, складировать удобрения, солому дрова и другие материалы;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- устраивать спортивные площадки, площадки для игр, стадионы, остановочные пункты общественного транспорта.

Объемы работ по электроснабжению.

| Наименование | Техническая характеристика | Единица изме-рения | Коли-чество | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ПС 110/10 кВ «Южная»: Установка линейной камеры наружной установки | Камера 10 кВ, линейная | компл. | 1 |  |
| 2. Строительство ВЛ110 кВ | одноцепная | км | 6,2 |  |
| 3. Распределительный пункт 10 кВ | Ячейки К 59Н – 12 шт. | компл. | 1 |  |
| 4. Комплектная двух трансформаторная подстанция типа КТПБ, в железобетонной оболочке | 10/0,4кВ Мощностью 2х630кВа | компл. | 1 |  |
| 5. То же | 10/0,4кВ мощностью2х400кВа | компл. | 7 |  |
| 6. То же | 10/0,4кВ мощностью2х250кВа | компл. | 13 |  |
| 7. Двух трансформаторная подстанция киоскового типа | 10/0,4кВ мощностью2х100кВа | компл. | 1 |  |
| 8. Однотрансформаторная подстанция киоскового типа | 10/0,4кВ мощностью 400 КВА | компл. | 3 |  |
| 9. Однотрансформаторная подстанция киоскового типа | 10/0,4кВ мощностью 250 КВА | компл. | 33 |  |
| 10. Воздушная линия 10 кВ двухцепная | Опоры ж/б, Провод СИП-3, сеч. 120 кв.мм | км | 4 |  |
| 11. Воздушная линия 10 кВ двухцепная | Опоры ж/б, Провод СИП-3, сеч. 70 кв.мм | км | 5 |  |
| 12. Воздушная линия 10 кВ одноцепная | Опоры ж/б, Провод СИП-3, сеч. 70 | км | 8 |  |
| 13. Кабельная линия 10 кв | 10 кВ, сеч. 3х150 кв. мм | км | 12 |  |
| РП 914 Установка линейной камеры наружной установки | . | шт | 2 |  |

7.4.  Телефонизация и радиофикация.

7.4.1 Телефонизация.

В настоящее время в поселке имеется центральная  АТС к которой подключена и выносная станция, которая расположена в микрорайоне «Южный». Количество абонентов подключаемых к существующей центральной АТС составляет 1924 (на данной станции имеется запас 150 номеров), а к выносной станции подключается 1216 абонентов (на данной станции имеется запас 103 номера).  При увеличении численности населения на 21776 человек и при коэффициенте семейственности 2,9 увеличение  квартирного  сектора к 2020 году достигнет 7500.

Согласно «Региональных нормативов градостроительного проектирования (РНГП) для Республики Коми»  потребное количество телефонов следует устанавливать из расчета установки одного телефона на квартиру (один дом).

Количество учрежденческих телефонов 0,1% от телефонов квартирного сектора каждого микрорайона Nучр.=7500х0,1= 750 телефонов.

Общее количество телефонов в проектируемой части поселка составляет 8250.

На расчетный срок общее количество населения 30000 человек.

Количество телефонов 30000/2,9=10345.

Nучр.=10345х0,1= 1035 телефонов.

Общее количество телефонов поселка на расчетный период 11380.

При росте населения в существующей части поселка и прилегающих кварталов Набережный, Iа, I, II, IIa, VI  на 4800 человек, количество телефонов,  подключаемых  от центральной АТС вырастет на 1825.

Телефонизация проектируемых жилых районов, примыкающих к кварталу «Южный» и Центральной части «ул. Портовая и ул. Ленина»  I предусматривается от проектируемой  выносной АТС, расположенной в квартале VII подключаемой  к существующей центральной АТС волоконно-оптическим кабелем, прокладываемым в  кабельной канализации.  Расчетная потребность телефонов на проектируемую часть квартала – 4870 номеров. Протяженность магистральной трассы – 2,0 км.

Телефонизация жилых районов III, IIIа, V, Vа предусматривается от существующей выносной АТС, расположенной в квартале расположенной в квартале «Южный».Требуется расширение данной станции.

Прокладку распределительных телефонных сетей выполнить в полиэтиленовых трубах в грунте.На перспективу развития в сетях телефонизации предусмотреть организацию широкополосного доступа к сети интернет.

7.4.2  Радиофикация.

Существующий радиоузел  ТУ-1 1,25 расположен в здании ЛТУ-4. От него осуществляется питание нагрузок поселка.

Количество абонентов радиотрансляционной сети поселка определяется по формуле:

Nэкв.= АхП/Кх100х(1+В)+40хА/2000, где:

Nэкв.- эквивалентное число точек, с учетом громкоговорителей уличной звукофикации из расчета один громкоговорителей на 2000 человек

А- число жителей поселка

П- процент охвата семей проводным вещаниям

К - коэффициент семейности, равный 2,9

В - процент радиоточек коллективного пользования, равный 5%

При охвате 100% семей проводным вещанием радиотрансляционным сеть поселка составит:

N экв.= 11460 радиоточек, в том числе на проектируемую часть — 8320 радиоточек.

Мощность усилительной аппаратуры станции радиотрансляционного узла при удельной мощности 250 ВТ на 1000 радиоточек составит  на проектируемую часть:

250х8,32=2080 ВТ≈ 2,1 кВТ

В проектируемой жилой застройке предусматривается установить блок-станцию радиотрансляционного узла с усилителем проводного вещания.

Распределительная сеть в проектируемой многоэтажной жилой застройке выполняет-ся на напряжение 240В с установкой радиостоек, абонентских трансформаторов и подвеской по радиостойкам проводов марки БСА-4,3.

Радиофикация  индивидуальной жилой застройки  предусматривается от проектируемых фидерных линий. Абонентские сети радиофикации подвешиваются по опорам ВЛИ-0,4 кВ.

Объем работ по радиофикации и телефонизации.

| Наименование | Техническая характеристика |  | Единица изме-рения | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Телефонизация. |  |  |  |  |  |
| Установка выносной АТС на 5 тыс. номеров |  | компл. |  | 1 | VII район |
| Расширение центральной АТС на 2 тыс. номеров |  | компл. |  | 1 | Сущ. застройка кв. Набережный, 1,1а,II,IIа |
| Расширение выносной АТС на 1,5 тыс. номеров |  | компл. |  | 1 | мкр. «Южный» |
| 5. Строительство магистральной оптико-волоконной линии | Прокладка кабеля в телефонной канализации | км |  | 3,5 |  |
| Радиофикация. |  |  |  |  |  |
| 1. Монтаж радиоузла мощн. 2,5 кВт |  |  | компл. | 1 | VII район |
| 2. Строительство магистральной радиолинии |  |  | км | 2 |  |

Нормативная литература:

1.   СНиП 2.07.01-89  Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов. Москва, 1989.

2.  РД 34.20.185-94  Инструкции по проектированию городских электрических сетей. Москва, Энергоатомиздат. 1995 год.

3.   «Изменения и дополнения раздела 2 «Расчетные электрические нагрузки»

« Инструкции по проектированию городских электрических сетей»РД 34.20.185-94.

4.    СП 31-110-2003  Свод правил по проектированию и строительству «Проектиро-вание и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Москва, 2004 год.

5. СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение. Москва.

6. Рекомендации по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов. Часть 5. Электроснабжение и наружное освещение. Электросвязь и проводное вещание. Диспетчеризация систем инженерного оборудования. Москва, 1990 год.

7. Правила устройства электроустановок. Раздел 2. Раздел 6. Седьмое издание.

8. Региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП) для Республики Коми».

9. Информационный сборник «Проектирование, монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования.». Выпуск 4. 2008 год.  г. Москва

8.Мероприятия по защите поселения от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

8.1  Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории городского поселения имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий. Планирование и реализация мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источники природных ЧС.

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации - опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Перечень поражающих факторов источников

природных чрезвычайных ситуаций (ЧС) по ГОСТ Р 22.0.06-95

| № п\п | Источники природной ЧС | Наименование поражающего фактор а природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |  |
| 1 | Подтопление | Гидростатический, гидродинамический, гидрохимический. | Повышение уровня грунтовых вод, Гидродинамическое давление потока грунтовых вод, Загрязнение (засоление) почв, грунтов; коррозия подземных металлических конструкций. |
| Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |
| 2 | Сильный ветер | Аэродинамический | Ветровой поток. Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление, вибрации. |
| 3 | Сильные осадки: Продолжительный дождь(ливень) Сильный снегопад Сильная метель Гололед | Гидродинамический | Поток(течение) воды Затопление территории Снеговая нагрузка. Ветровая нагрузка Снежные заносы. |
|  |  | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 4 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха. |
| Природные пожары |  |  |  |
| 5 | Пожар лесной, ландшафтный | Теплофизический | Пламя, нагрев тепловым потоком, тепловой удар, опасные дымы, помутнение воздуха. |
|  |  | Химический | Загрязнение атмосферы, грунтов, почвы, гидросферы. |

Статистика за период 2004-2008 гг. на территории городского поселения «Троицко-Печорск» оценка риска воздействия

  - природные пожары – 1 случай, 2007 г.

Источники техногенных ЧС

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Исходя из географических, экономических особенностей на данной территории возможны следующие виды чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- промышленные аварии и катастрофы,

- пожары и взрывы,

- опасные происшествия на транспорте.

Промышленная авария – авария на промышленном объекте, в технической системе или на промышленной установке; Промышленная катастрофа – крупная промышленная авария,  повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей либо разрушение и уничтожение объектов, а также приведшая к серьезному ущербу окружающей природной среде. При авариях на объектах жизнеобеспечения-возможно возникновение аварий на объектах  теплоснабжения; водоснабжения и канализационных сетях; энергоснабжения.

Пожары и взрывы включают в себе понятия пожарная безопасность – состояние защищенности населения, объектов народного хозяйства и иного назначения, а также окружающей природной среды от опасных факторов и воздействий пожара. Обеспечение пожарной безопасности – принятие и соблюдение нормативных правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий. Взрыв – быстропротекающий процесс физических и химических превращений веществ, сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого в окружающем пространстве образуется и распостраняется ударная волна, способная привести или приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации. Возникновение пожаров на производстве может быть связано с несоблюдением правил эксплуатации оборудования, самовозгоранием веществ и материалов, взрывом, при утечках и аварийных выбросах пожаро- и взрывоопасных веществ и т.д.

Опасные происшествия на транспорте включают в себя понятия: транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде. Дорожно-транспортное происшествие – транспортная авария, возникшая в процессе дорожного движения с участием транспортного средства и повлекшая за собой гибель людей и (или) причинение им тяжелых телесных повреждений, повреждения транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб. Наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия с участием автотранспорта, которые чаще всего обусловлены несоблюдением правил дорожного движения. Аварии на автодорогах могут быть также связаны со степенью изношенности дорожного полотна.

Авария на магистральном трубопроводе – авария на трассе трубопровода, связанная  с выбросом и  выливом под давлением опасных химических или пожаровзрывоопасных веществ, приводящая к возникновению техногенной ЧС.

Авиационная катастрофа – опасное происшествие на воздушном судне, в полете или в процессе эвакуации, приведшая к гибели или пропаже без вести людей, причинению пострадавшим телесных повреждений, разрушению или повреждению судна и перевозимых на нем материальных ценностей.

.Мероприятия по защите территории от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций

Исходя  из географических, экономических особенностей, анализа опыта ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского поселения возможны следующие виды чрезвычайных ситуаций:

- лесные пожары;

- пожары на промышленных предприятиях, в жилом секторе;

- аварии  на автомобильном транспорте;

- аварии на объектах жизнеобеспечения;

- эпидемии;

- ураганы, снежные заносы и сильные морозы.

При лесных пожарах в период с мая по сентябрь площадь может составить до 2500 га.  Лесные пожары непосредственно населенным пунктам птг.Троицко-Печорск и д.Б.Сойва не угрожают, так как населенные  пункты  и объекты в лесу окружены противопожарными разрывами от стены леса, но возможно опасное для здоровья  задымление, что повлечет за собой эвакуацию населения и сельхозживотных.

К наиболее пожаровзрывоопасным объектам в настоящее время  относятся  предприятия ООО «Проминвест», АЗС на 6 км от птг.Троицко-Печорск. В целях организации взаимодействия при тушении пожаров разработан план взаимодействия аварийно-спасательных  служб и подразделений при ликвидации ЧС.

В результате взрыва, пожара на АЗС 6-км, возможен выброс нефтепродуктов до 200т, загрязнение территорий до 1 га.

Возгорание  складируемых

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций лежит совокупность мероприятий, направленных на снижение риска возникновения природных ЧС.

- Снижение риска возникновения природных ЧС путем проведения комплекса организационных, инженерно-технических, природоохранных, санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических и специальных мероприятий, направленных на организацию наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды, прогнозирование и подготовку к чрезвычайным ситуациям;

- заблаговременное определение вероятности возникновения последствий природных ЧС и их интенсивности;

- комплекс заблаговременно проводимых мероприятий по защите населения, окружающей среды и материальных ценностей от воздействия поражающих факторов источников природных ЧС, а также подготовка органов управления, сил и средств РСЧС к ликвидации их последствий.

Для выполнения комплекса мер по обеспечению защищенности критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры и населения от угроз техногенного и природного характера; мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, защиту населения и обеспечение действий PCЧС при проведении ими спасательных и других неотложных работ, в птг. Троицко-Печорск  назначен уполномоченный по делам ГО и ЧС в администрации городского поселения «Троицко-Печорск»,  так же имеется Отдел общественной безопасности администрации  муниципального района «Троицко-Печорский».

На  газопроводах высокого давления:

- районирование трубопроводов, разграничение участков с разной степенью вероятности возникновения аварий;

- систематический визуальный контроль местности, по которой проложены газопроводы;

- контроль антикоррозийной защиты труб, введение в эксплуатацию электрохимзащиты газопроводов;

- своевременная замена участков  газопровода в силу их изношенности,

На автомобильном транспорте:

- постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог, техническим состоянием автомобилей;

- своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог, поддержание в постоянной готовности сил и средств для своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог,

- соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей;

- организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном и железнодорожном транспорте.

На воздушном транспорте:

- жесткий постоянный контроль за техническим состоянием воздушных и водных судов, аэродромного и навигационного оборудования;

- использование только технически исправных, с необходимым эксплуатационным запасом воздушных судов;

- соблюдение технологических норм и правил эксплуатации воздушных судов;

- поддержание в высокой степени готовности поисково-спасательных формирований;

- организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на воздушном транспорте.

8.2 Обеспечение пожарной безопасности:

В целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления, исполнения требований ФЗ  № 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», целесообразно осуществить следующие мероприятия:

-Строительство дополнительных пожарных постов  до достижения нормативов для обеспечения нормативного времени прибытия  пожарных формирований;

-Обеспечение подъездов и проездов пожарных подразделений для прибытия к любому объекту в сроки, установленные Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, и обеспечение выполнения необходимых мероприятий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;

-Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения.

Включить мероприятия по строительству пожарного  депо и источников противопожарного водоснабжения населенных пунктов  в проект целевой республиканской программы « Пожарная безопасность на 2010-2013годы».

В настоящее время  25 часть 2отряда  Федеральной противопожарной службы МЧС России расположена по ул. Портовая,  Республиканская противопожарная служба ППС, 6 отряд расположен в 6 км. от поселка на территории Печорского леспромхоза, расширение пожарной части предлагается в коммунальной зоне  по ул.Портовая,  на  территории проектируемого лесопромышленного комплекса ЛПК в 8 км. от поселка предусмотреть размещение военизированной  пожарной охраны.

- 9.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

| NN п/п | Показатели |  | Единица измере- ния | Совре- менное состоя- ние на 01.01.2009.г | Первая очередь строи- тельства | Расчет- ный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |  |
| 1.1 1.2 | Общая площадь земель городскогопоселения в установленных границах, всего Из них : земли населенных пунктов земли промышленности земли сельхозназначения земли лесного фонда земли водного фонда Территория в границах населенного пункта д.Б.Сойва птг.Троицко-Печорск, всего |  | га -"- -"- -"- -"- га -"- | 8237,0 | 8320,0 | 8320,0 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |  |
|  | - жилых зон |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  |  | 4-5 этажная застройка |  |  |  |  |
|  |  | малоэтажная застройка |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | малоэтажные жилые дома с при-квартирными земельными участками |  |  |  |  |
|  |  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |  |  |  |  |
|  | - общественно-деловых зон |  |  |  |  |  |
|  | - производственных зон |  |  |  |  |  |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  |  |  |
|  | - зон сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |  |
|  | - зон специального назначения |  |  |  |  |  |
|  | - иных зон |  |  |  |  |  |
|  |  |  | перспективная (резервная) территория |  |  |  |
| 1.3 | Из общей площади земель городского поселения территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий ( нарушенные территории и т.п.) |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Из общей площади земель населенного пункта территории резерва для развития поселения |  |  |  |  |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения |  | тыс.чел. | 11,22 | 13,20 | 30,00 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  | тыс.чел./% |  |  |  |
|  | - дети до 18 лет |  | -"- | 1,6/19,6 | 2,74/20,0 | 6,5/21,7 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 18-54, женщины 18-50 лет) |  | -"- | 5,1/62,0 | 8,49/62,0 | 18,0/60,0 |
|  | - население старше трудоспособного возраста |  | -"- | 1,51/18,4 | 2,47/18,0 | 5,5/18,3 |
| 2.3 | Численность занятого населения - всего |  | тыс.чел. | 4,04 | 6,0 | 18,0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | - в материальной сфере |  | чел. | 2,04 | 3,5 | 11,0 |
|  | - в обслуживающей сфере |  | -"- | 2,0 | 2,5 | 7,0 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего Из них: обобществленный частный |  | тыс. кв.м общей площади квартир | 227,9 174,4 53,5 | 390,9 | 869,9 |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  | -"- |  |  |  |
|  | - 4-5 этажных домах |  | -"- | 74,6/32,7 | 171,6/43,9 | 252,4/29,0 |
|  | - в малоэтажных домах |  | -"- | 153,3/67,3 | 219,3/56,1 | 617,5/71,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | в малоэтажных жилых домах | -"- | 63,4/27,86 | 63,4/16,2 | 231,6/26,6 |
|  |  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | -"- | 89,9/35,5 | 155,9/39,9 |  |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 70% |  |  | 30,4 | 30,4 |  |
|  |  | в том числе государственный и муниципальный фонд |  | 20,4 | 20,4 |  |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего в том числе |  | -"- |  |  | 30,4 |
|  | - государственной и муниципальной собственности |  | -"- |  |  | 20,4 |
|  | - частной собственности |  | -"- |  |  | 10,0 |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда |  |  |  |  |  |
|  | - у быль по техническому состоянию |  | тыс.кв.м общей площади квартир |  |  | 30,4 |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | тыс. кв.м общей площади квартир | 227,9 | 227,9 | 197,5 |
| 3.7 | Новое жилищное строительство – всего |  | -"- |  | 163,0 | 672,0 |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства по этажности: |  | -"- |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - малоэтажное |  | -"- |  | 66,0 | 515,0 |
|  | их них: |  |  |  |  |  |
|  |  | малоэтажные жилые дома с при-квартирными земельными участками | -"- |  | - | 219,0 |
|  |  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- |  | 66,0 | 296,0 |
|  | - 4-5 этажное |  | -"- |  | 97,0- | 157,0 |
| 3.9 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |  |  |
|  | - на свободных территориях |  | -"- |  | 163,0 | 642,0 |
| 3.10 | Обеспеченность жилищного фонда- водопроводом |  | % от общего жилищ- ного фонда |  |  |  |
|  | - канализацией |  | -"- |  |  | 100 |
|  | - электроплитами |  | -"- |  |  |  |
|  | - газовыми плитами |  | -"- |  |  |  |
|  | - теплом |  | -"- |  |  | 100 |
|  | - горячей водой |  | -"- |  |  | 100 |
| 3.11 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир |  | кв.м / чел. | 27,7 | 28,5 | 29,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения -всего/ 1000 чел. |  | мест | 490/59,6 | 1000/73 | 3000/100 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/ 1000 чел. |  | -"- | 2547/310 | 2547/254 | 5400/180 |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования |  | Учащихся/объект | 150/1 | 150/1 | 830/2 |
| 4.5 | Больницы - всего/ 1000 чел. |  | коек | 117/14 | 117/9 | 200/7 |
| 4.6 | Поликлиники - всего/1000 чел. |  | посеще-ний в смену | 200/24 | 200/14,6 | 400/13 |
| 4.7 4.8 4.9 | Предприятия розничной торговли, всего/ 1000 чел. Предприятия общественного питания,всего/1000 чел. Предприятия бытового обслуживания населения - всего/ 1000 чел. |  | км.м.торг. площади пос.мест раб мест | 2295/280 100/12 19/2,3 | 3840/280 200/20 70,0/5 | 8400/280 1200/40 270/9 |
| 4.10 | Учреждения культуры и искусства -всего. |  | объект | 1 | 1 | 5 |
| 4.11 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел. |  | кв.м площади пола- | 1176/143 | 200/150 | 4500/150 |
| 4.10 | Учреждения оздоровительные и отдыха -всего |  | объект |  | 1 | 4 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог - всего |  | км | 21,5 | 26,5 | 54,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - магистральных улиц районного значения |  | -"- | 9,0 | 9,0 | 18,0 |
|  | - основных жилых улиц |  | -"- | 12,5 | 17,5 | 36,0 |
| 5.3 | Общая протяженностьавтобусной сети |  | км | 12,0 | 12,0 | 27,0 |
| 5.4 | Аэропорты |  | единиц |  |  |  |
|  | - федерального значения |  | -"- |  |  | 1 |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) |  | автомо- билей | 1800/220 | 2700/270 | 4950 300 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего |  | тыс. куб м/сут. |  |  | 21,6 |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений подземных вод |  | тыс. куб.м /сут. |  |  | 21,6 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека |  | л/сут.на чел. |  |  | 600,0 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей |  | км |  |  | 25,50 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод -всего |  | тыс.куб.м/сут |  |  | 19,8 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации |  | -"- |  |  | 19,8 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей |  | км |  |  | 33,5 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная коммунально-бытовая нагрузка в том числе: от ПС «Троицк» от ПС «Южная» |  | МВт |  |  | 16,9 7,36 12,4 |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - на коммунально-бытовые нужды (Тмакс=3500 час в год) |  | кВт·ч/год |  |  | 59150х 10³ |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год на коммунально-бытовые нужды |  | кВт·ч |  |  | 2000 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей 110 кВ воздушная 10 кВ одноцепная воздушная 10 кВ двухцепная воздушная КЛ-10 кв |  | км |  |  | 6,2 8,0 9,0 12 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла |  | млн Гкал/год | 0,072 |  | 0,426 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды |  | -"- | 0,072 |  | 0,341 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего |  | Гкал/час | 39,19 |  | 85,65 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - районные котельные |  | -"- | 35,39 |  | 85,65 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения |  | Гкал/ч | 3,8 |  | 0,15 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей |  | км | 29,9 |  | 59,1 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города |  | % |  |  | 30 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего |  | млн.куб.м/год | 1,467 |  | 82,06 |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от затопления |  |  |  |  |  |
|  | - площадь |  | га |  |  |  |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов |  | тыс. т/год |  | 5,4 | 13,0 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ |  | га | 4,8 | 4,8 | 8,8 |